├───doc

│       gmod.docx

│       readme

├───main

│   │   CMakeLists.txt

│   │   package.xml

│   │   setup.py

│   ├───launch

│   │       aruco.launch

│   │       bridge.launch

│   │       joy.launch

│   │       lce.launch

│   │       manctl.launch

│   │       mobot_du_kvorum_bridge.launch

│   │       servolocator.launch

│   ├───progs

│   │   └───demo1

│   │       │   mod-build-gazebo-model.sh

│   │       │   mod-start-model.sh

│   │       │   mod-stop-model.sh

│   │       │   r-ctl.sh

│   │       │   readme

│   │       └───config

│   │               env.ctl

│   │               map.ctl

│   │               robot.cfg

│   │               room.map

│   ├───scripts

│   │   │   readme

│   │   ├───archive

│   │   ├───config

│   │   │       robot.cfg

│   │   ├───ctl-curs-mv

│   │   │       arloc.sh

│   │   │       brain.py

│   │   │       ctl-curs.py

│   │   │       r.sh

│   │   │       readme

│   │   ├───local_comm_emulator

│   │   │       lce.py

│   │   │       lce.sh

│   │   ├───manctl-curs

│   │   │       arloc.sh

│   │   │       manctl-curs.py

│   │   │       r.sh

│   │   │       readme

│   │   ├───mobot_du_kvorum_bridge

│   │   │       mobot_du_kvorum_bridge.py

│   │   ├───servoctl

│   │   │       servoctl.py

│   │   └───utils

│   │           gen-aruco-materials.py

│   │           gen-numering-materials.py

│   │           genpic-num.py

│   │           map2world.py

│   │           mod-build-gazebo-model.sh

│   │           mod-start-gazebo-model.sh

│   │           mod-stop-gazebo-model.sh

│   │           run-model-kvorum-mobot.sh

│   └───src

│       └───gmodctl

│               mathfish.py

│               mbridge.py

│               mobot_models.py

│               quat_euler.py

│               __init__.py

├───polygones

│   ├───empty

│   │   │   CMakeLists.txt

│   │   │   package.xml

│   │   ├───launch

│   │   │       world.launch

│   │   ├───models

│   │   └───worlds

│   │           model.world

│   ├───mobot

│   │   │   CMakeLists.txt

│   │   │   package.xml

│   │   ├───launch

│   │   │       world.launch

│   │   ├───models

│   │   │   ├───aruco_markers

│   │   │   │   ├───materials

│   │   │   │   │   └───scripts

│   │   │   │   │           aruco_marker.material

│   │   │   │   │           aruco_marker.material.4x4

│   │   │   │   │           aruco_marker.material.5x5

│   │   │   │   ├───textures4x4

│   │   │   │   │       0.png

│   │   │   │   │       ...

│   │   │   │   │       49.png

│   │   │   │   └───textures5x5

│   │   │   │           0.png

│   │   │   │           ...

│   │   │   │           46.png

│   │   │   ├───numering_markers

│   │   │   │   ├───materials

│   │   │   │   │   └───scripts

│   │   │   │   │           numering_marker.material

│   │   │   │   └───textures

│   │   │   │           0.png

│   │   │   │           ...

│   │   │   │           49.png

│   │   │   ├───simplebox

│   │   │   │       model.config

│   │   │   │       model.sdf

│   │   │   ├───simplecylinder

│   │   │   │       model.config

│   │   │   │       model.sdf

│   │   │   └───spot

│   │   │           model.config

│   │   │           model.sdf

│   │   └───worlds

│   │           common.world

│   │           macros.xacro

│   │           map1.map

│   │           mk.sh

│   │           model.world

│   │           model.world.xacro

│   │           readme

│   │           world.inc

│   ├───plan1

│   │   │   CMakeLists.txt

│   │   │   package.xml

│   │   ├───launch

│   │   │       world.launch

│   │   ├───models

│   │   └───worlds

│   │           model.world

│   └───plan2

│       │   CMakeLists.txt

│       │   package.xml

│       ├───launch

│       │       world.launch

│       ├───models

│       └───worlds

│               model.world

└───robots

├───ideal1

│   │   CMakeLists.txt

│   │   model.config

│   │   package.xml

│   ├───launch

│   │       config.rviz

│   │       empty.launch

│   │       empty2.launch

│   │       mobot.launch

│   │       plan1.launch

│   │       plan2.launch

│   │       robolab.launch

│   │       robot.launch

│   │       rviz.launch

│   └───urdf

│           macros.xacro

│           model.urdf.xacro

├───mobot_du

│   │   CMakeLists.txt

│   │   model.config

│   │   package.xml

│   ├───config

│   │       control.yaml

│   ├───launch

│   │       config.rviz

│   │       empty.launch

│   │       empty2.launch

│   │       mobot.launch

│   │       plan1.launch

│   │       plan2.launch

│   │       robolab.launch

│   │       robot.launch

│   │       rviz.launch

│   │       test.launch

│   └───urdf

│           macros.xacro

│           model.urdf.xacro

└───sps-robot

│   CATKIN_IGNORE

│   README.md

├───robot_config

│   │   CMakeLists.txt

│   │   package.xml

│   ├───config

│   │       control.yaml

│   ├───launch

│   │       test_robot_gazebo.launch

│   └───rviz

│           test_robot.rviz

└───robot_description

│   CMakeLists.txt

│   package.xml

├───launch

│       test_urdf.launch

├───media

│   └───materials

│       ├───scripts

│       │       example.material

│       └───textures

│               aruco_example.png

├───rviz

│       test_robot.rviz

├───src

│       contact_handler.cpp

└───urdf

test_robot.urdf.xacro

http://zabaykin.ru/?p=247

https://pandia.ru/text/80/149/14173.php

.bashrc

export GAZEBO_MODEL_PATH=~/ros/src/gmod/models:$GAZEBO_MODEL_PATH

- Создание робота

  - Описание модели робота

3-х мерная физическая модель робота в Gazebo описывается с помощью файла формата sdf, близкого родственника urdf, который обычно используется в ROS.

Тэг link определяет базовый структурный элемент, их может быть несколько в одной моделе. Внутри link нужно определить тэги:

- pose в формате xyz rpy для определения позиции относительно начала координат модели, этот тэг используется очень часто и определяет позицию относительно родительского тэга.

- collision (их может быть много внутри одного линка) используется для просчета столкновений, в нем можно использовать как стандартные примитивы, так и импортировать модель форматов.dae или.stl. Здесь же описываются свойства поверхности вроде трения. Добавив сюда pose, можно сдвинуть мэш относительно родительского линка

- visual (их так же может быть много) добавляется для рендеринга, здесь также можно использовать как стандартные примитивы, так и импортировать модель форматов.dae или.stl. Здесь же добавляются текстуры. Добавив сюда pose, можно сдвинуть мэш относительно родительского линка

- inertial (он в линке один) описывает физические инерциальные свойства линка: его массу, тензор инерции и т. д. Добавив сюда pose, можно сдвинуть координаты центра масс относительно родительского линка

Тэги link, collision, visual обязательно должны быть снабжены уникальными именами. Подробнее про спецификации sdf формата написано здесь (http://sdformat. org/spec) (в нашей версии Gazebo нужно выбрать 1.4 версию sdf).

  - Создание sdf файла модели робота с помощью утилиты xacro

Название xacro происходит от Xml mACROs.

$(find mobot_description). Функция поиска адреса пакета.

<xacro:include filename="$(find mobot_description)/sdf/macros.xacro" />

Добавим описание линка базы робота, тэг static указывает на то, что модель пока статична, это полезно на момент формирования модели

<static>True</static>

Кастер  это сфера без трения, которая добавлена, чтобы роботу хватило только двух колес.

Далее с помощью xacro создаем sdf файл:

$ rosrun xacro xacro -o model.sdf model.sdf.xacro

Добавление колес

<macro name="wheel" params="lr tY">

<link name="${lr}_wheel">

<pose>${wheelPos} ${tY*wheelWidth/2+tY*chassisWidth/2} ${wheelRadius} 0 ${PI/2}

${PI/2}</pose>

<collision name="${lr}_wheel_collision">

<geometry>

<cylinder>

<radius>${wheelRadius}</radius>

<length>${wheelWidth}</length>

</cylinder>

</geometry>

Обратите внимание на параметры. "lr" следует задать "left" или "rigth", а tY – смещение по оси Y, 1 или -1 в зависимости от колеса. Зададим колесам трение:

<surface>

<friction>

<ode>

<mu>1.0</mu>

<mu2>1.0</mu2>

<slip1>0.0</slip1>

<slip2>0.0</slip2>

</ode>

</friction>

</surface>

</collision>

Описываем визуальную и инерциальную часть:

<visual name="${lr}_wheel_visual">

<geometry>

<cylinder>

<radius>${wheelRadius}</radius>

<length>${wheelWidth}</length>

</cylinder>

</geometry>

<material>

<script>

<name>Gazebo/Black</name>

<uri>__default__</uri>

</script>

</material>

</visual>

<inertial>

<mass>${wheelMass}</mass>

<cylinder_inertia m="${wheelMass}" r="${wheelRadius}" h="${wheelWidth}"/>

</inertial>

</link>

Мы задали колеса, теперь их надо соединить с базой:

<joint name="${lr}_wheel_hinge" type="revolute">

<parent>chassis</parent>

<child>${lr}_wheel</child>

<pose>0 0 ${wheelWidth/2} 0 0 0</pose>

<axis>

<xyz>0 1 0</xyz>

<dynamics>

<damping>${wheelDamping}</damping>

</dynamics>

<limit>

<effort>100</effort>

<velocity>100</velocity>

</limit>

</axis>

</joint>

</macro>

Тэг joint используется, чтобы соединять линки между собой. Ему нужно задать уникальное имя и тип. Наиболее часто используются типы revolute и continuous. child крепится к 'parent'

- xyz определяет, по какой оси будет вращение,

- limit задает ограничение на сочленение:

- effort – максимальные моменты сил Н*м которые можно задать по оси,

- velocity – максимальную скорость

- upper и lower определяют максимальный и минимальный угол поворота

- damping определяет возникающее сопротивление пропорционально скорости. Варьированием этого параметра и момента силы, которая будет прикладываться по оси, задается максимальная скорость вращения сочленения и его динамика.

Теперь добавим эти колеса в основной файл сразу после "chassis" линка:

<wheel lr="left" tY="1"/>

<wheel lr="right" tY="-1"/>

Снова вызываем утилиту xacro.

$ rosrun xacro xacro - o model. sdf model. sdf. xacro

  - Создание launch файла

Теперь создадим в папке worlds файл mobot.world:

<?xml version="1.0" ?>

<sdf version="1.4">

<world name="mobot">

<include>

<uri>model://ground_plane</uri>

</include>

<include>

<uri>model://sun</uri>

</include>

</world>

</sdf>

Внутрь тэгов include можно так же добавить тэг pose чтобы задать положение, сюда можно добавить все необходимые объекты, чтобы каждый раз не добавлять их вручную.

- Добавление камеры

Сначала добавим в робота условную физическую модель камеры, для этого в файл model.sdf.xacro вставим следующий код:

<link name="camera_link">

<pose>${chassisLength/2 - cameraSize/2} 0 ${wheelRadius +

chassisHeight/2 + cameraSize/2} 0 0 0</pose>

<inertial>

<mass>${cameraMass}</mass>

<box_inertia m="${cameraMass}" x="${cameraSize}" y="${cameraSize}"

z="${cameraSize}"/>

</inertial>

<collision name='camera_collision'>

<geometry>

<box>

<size>${cameraSize} ${cameraSize} ${cameraSize}</size>

</box>

</geometry>

</collision>

<visual name='camera_visual'>

<geometry>

<box>

<size>${cameraSize} ${cameraSize} ${cameraSize}</size>

</box>

</geometry>

<material>

<script>

<name>Gazebo/Red</name>

<uri>__default__</uri>

</script>

</material>

</visual>

<sensor name='camera1' type='camera'>

<update_rate>30</update_rate>

<camera name='head'>

<horizontal_fov>1.39626</horizontal_fov>

<image>

<width>800</width>

<height>800</height>

<format>R8G8B8</format>

</image>

<clip>

<near>0.02</near>

<far>300</far>

</clip>

<noise>

<type>gaussian</type>

<mean>0</mean>

<stddev>0.007</stddev>

</noise>

</camera>

- horizontal_fov задает широкоугольность камеры,

- clip – область рендеринга, то есть камера видит объекты от near до far,

- noise – добавляет шум.

  - Добавление двигателя

Подключим к модели плагин, вращающий колеса:

<plugin name="differential_drive_controller"

filename="libgazebo_ros_diff_drive. so">

<alwaysOn>true</alwaysOn>

<updateRate>100</updateRate>

<leftJoint>left_wheel_hinge</leftJoint>

<rightJoint>right_wheel_hinge</rightJoint>

<wheelSeparation>${chassisWidth+wheelWidth}</wheelSeparation>

<wheelDiameter>${2*wheelRadius}</wheelDiameter>

<torque>20</torque>

<commandTopic>mobot/cmd_vel</commandTopic>

<odometryTopic>mobot/odom_diffdrive</odometryTopic>

<odometryFrame>odom</odometryFrame>

<robotBaseFrame>chassis</robotBaseFrame>

</plugin>

leftJoint и rightJoint это ссылки на соединители колес с базой. torque – вращающий момент силы. commandTopic – топик, на который ему надо посылать команды и т. д.

Введем команду:

$ rosrun turtlesim turtle_teleop_key /turtle1/cmd_vel:=/mobot/cmd_vel

Эта утилита отправляет сообщения в geometry_msgs/Twist при нажатии клавиш стрелок на клавиатуре.

В итоге:

$ roslaunch mobot_gazebo mobot.launch

$ rosrun turtlesim turtle_teleop_key /turtle1/cmd_vel:=/mobot/cmd_vel

- Плагин управления углом поворота

Плагин на C++, который будет менять угол поворота камеры. Для этого перейдем в папку src/mobot и создадим там новый пакет:

$ catkin_init_pkg mobot_plugins roscpp gazebo_ros

$ cd mobot_plugins

$ mkdir include src

Создадим файл include/camera_rotaion_plugin. h и добавим в него следующее содержимое:

#include <string>

#include <boost/bind. hpp>

#include <gazebo/gazebo. hh>

#include <gazebo/physics/physics. hh>

#include <gazebo/common/common. hh>

#include <stdio. h>

#include <ros/ros. h>

#include <std_msgs/Float32.h>

namespace gazebo {

class CameraPos : public ModelPlugin {

public:

// Конструктор

CameraPos();

// Вызывается после констуктора, получает указатель на sdf описание модели, с которой будет взаимодействовать

void Load(physics::ModelPtr _parent, sdf::ElementPtr _sdf);

public:

// Вызывается во время обновления мира

void OnUpdate(const common::UpdateInfo & /*_info*/);

void setAngle(double angle);

// Вызывается, когда получено ROS сообщение

void callBack(const std_msgs::Float32::ConstPtr& msg);

private:

// Указатель на модель

physics::ModelPtr model;

// Указатель на сочленение

physics::JointPtr _joint;

// Указатель на sdf представление параметров

sdf::ElementPtr sdf;

// Указатель на соединение с движком Gazebo

event::ConnectionPtr updateConnection;

double _updateRate;

// Угол сочленения, который мы хотим установить

double _angle;

std::string _jointName, _topicName;

// NodeHandler и Subscriber для связи с ROS

ros::NodeHandle _nh;

ros::Subscriber sub;

};

}

Функция Load переопределяется, чтобы получить указатель на физическую модель physics::ModelPtr model, с которой можно взаимодействовать, а так же чтобы получить параметры sdf::ElementPtr sdf из sdf файла, из которого плагин запускается. Функция onUpdate будет вызываться Gazebo пре пересчете параметров мира с частотой _updateRate.

Теперь создадим файл src/camera_rotation_plugin. cpp с таким содержимым (не забудьте поменять путь в своему. h файлу):

#include "/home/USER/catkin_ws/src/mobot/mobot_plugins/include/camera_rotation_plugin. h"

namespace gazebo {

// Конструктор с инициализацией NodeHandler

CameraPos::CameraPos():_nh("camera_pos_plugin") {_angle = 0.0;};

void CameraPos::setAngle(double angle) {

ROS_INFO("was angle: %g", this->_angle);

ROS_INFO("setting angle: %g", angle);

this->_angle = angle;

}

// Вызывается, когда получено ROS сообщение.

void CameraPos::callBack(const std_msgs::Float32::ConstPtr& msg) {

this->setAngle(msg->data);

}

// Вызывается для загрузки плагина

void CameraPos::Load(physics::ModelPtr _parent, sdf::ElementPtr _sdf) {

// Сохраним указатель на модель

this->model = _parent;

this->sdf = _sdf;

// Получим параметры из sdf кода

if(!this->sdf->HasElement("cameraJointName")) {

ROS_FATAL_STREAM("cameraJointName tag is not specified, quitting");

exit(1);

} else {

this->_jointName = this->sdf->Get<std::string>("cameraJointName");

ROS_INFO("inside");

this->_joint = this->model->GetJoint(this->_jointName);

}

if(!this->sdf->HasElement("topicName")) {

// По умолчанию

this->_topicName = "set_camera_angle";

} else {

this->_topicName = this->sdf->Get<std::string>("topicName");

}

// Создадим подписчика для связи с ROS

sub = bscribe(_topicName, 2, &CameraPos::callBack, this);

if(!this->sdf->HasElement("updateRate")) {

ROS_INFO("joint trajectory plugin missing <updateRate>, defaults"

" to 0.0 (as fast as possible)");

this->_updateRate = 0;

}

else

this->_updateRate = this->sdf->Get<double>("updateRate");

// Убедимся, что ROS уже был инициализирован

if (!ros::isInitialized()) {

ROS_FATAL_STREAM("A ROS node for Gazebo has not been initialized, unable to load plugin. "

<< "Load the Gazebo system plugin 'libgazebo_ros_api_plugin. so' in the gazebo_ros package)");

return;

}

// Слушаем событие обновления среды, оно вызывается каждую

// итерацию симуляции.

this->updateConnection = event::Events::ConnectWorldUpdateBegin(

boost::bind(&CameraPos::OnUpdate, this, _1));

}

// Вызывается при обновлении мира

void CameraPos::OnUpdate(const common::UpdateInfo & /*_info*/) {

// Поменяем угол сочленения

this->_joint->SetAngle(0, _angle);

}

// Регистрируем плагин в симуляторе

GZ_REGISTER_MODEL_PLUGIN(CameraPos)

}

Обратите внимание на строку:

this->_joint->SetAngle(0, _angle);

Взаимодействие с объектами обычно происходит с помощью подобных методов. Подробнее прочитать, что и как можно задать или считать можно здесь:

https://osrf-distributions. /gazebo/api/dev/classgazebo_1_1physics_1_1Joint. html

Этот код может являться основой для написания своих плагинов. Осталось только подключить этот плагин в sdf файле модели, откроем его и допишем в конец за предыдущим плагином такой код:

<plugin name="camera_pos" filename="libmobot_plugins. so">

<cameraJointName>camera_joint</cameraJointName>

</plugin>

camera_joint это названия того самого сочленения, которым мы будем управлять.

Компиляция пакета – команда catkin_make.

Вращение камерой

Для поворота камеры достаточно отправить ROS-сообщение. Для проверки отправим из терминала сообщение.

$ rostopic pub -1 /camera_pos_plugin/set_camera_angle std_msgs/Float32 "data: 0.2"

- Ссылки

[GenerationRobots] http://www/en/content/75-gazebo-and-ros

[GazeboSim] http://gazebosim. org/tutorials

[osrf-distibutions] https://osrfdistributions/gazebo/api/dev

[ROS] http://wiki. ros. org/ROS/Tutorials

[Gazebo-ros-pkg] https:///ros-simulation/gazebo_ros_pkgs/tree/jade-devel/gazebo_plugins/src

[SDFormat1] http://sdformat. org/spec

[SDFormat2] http://sdformat. org/spec? ver=1.4&elem=joint#joint_type

Создание мира http://classic.gazebosim.org/tutorials?tut=ros_roslaunch

Документация по плагинам https:///ros-simulation/gazebo_ros_pkgs/tree/jade-devel/gazebo_plugins/src

Примеры сенсоров http://gazebosim.org/tutorials? tut=sensor_noise&cat=sensors

https://habr.com/ru/articles/472984/

https://habr.com/ru/articles/560856/

https://habr.com/ru/articles/399827/

https://amperka.ru/blogs/projects/abot-robot-part-2