Карпов В.Э., Овсянникова Е.Е., Чумаченко А.А.

14.06.2025

Описание системы моделирования KVORUM2

Рабочий отчет RWR – 2017-04-01.4/2025-06-14.1

Москва, 2017, 2025

Содержание

Предисловие	4

1.	Введение	5

2.	Общие сведения	6

3.	Описание конфигурации	10

3.1.	Описание среды (env.ctl)	10

3.2.	Описание карты (map.ctl)	10

3.2.1.	Устройство карты	11

3.2.2.	Методы Env	11

3.3.	Описание робота (agents.ctl)	13

3.3.1.	Агенты и роботы	13

3.3.2.	Создание агента	13

3.3.3.	Датчики	15

3.3.4.	Локатор и суперлокатор	18

3.3.5.	Детектирование множественных сигналов	20

3.3.6.	Регистрация сенсоров, получение значений, удаление	20

3.3.7.	Скрипт описания агентов	21

4.	Управление	23

4.1.	Движение	23

4.1.1.	Движение по заданным линейной и угловой скоростям	23

4.1.2.	Крейсерские скорости движения и разворота	23

4.2.	Получение данных от сенсоров	23

4.3.	Манипулирование агентами и объектами	24

4.3.1.	Манипулирование агентами	24

4.3.2.	Манипулирование объектами	25

4.4.	Режимы отображения агентов	26

5.	Модули	27

5.1.	Расчетный модуль kvorum_m	27

5.2.	Модуль визуализации kvorum_v	27

6.	Описание форматов сообщений	28

6.1.	Топик /viz_proc	28

6.2.	Топик /kactions (msg_kvorum2.msg:: action)	29

6.3.	Топик /ksensors (msg_kvorum2.msg:: sensors)	30

7.	Организация системы	31

7.1.	Дополнительные компоненты	31

7.2.	Установка системы	31

7.3.	Запуск системы	31

7.4.	Организация файловой системы	32

7.5.	Запуск системы моделирования	33

7.5.1.	Компиляция системы моделирования	33

7.5.2.	Создание узла	34

7.6.	Запуск приложений	34

8.	Примеры систем	35

8.1.	Система «Демо»	35

8.2.	Система «Война»	42

8.3.	Система «Темперамент»	45

Приложение 1. Особенности симуляции	48

Приложение 2. Утилиты	50

Утилита map2ctl.py	50

Приложение 3. Полезные вещи для проведения экспериментов	51

Приложение 4. Кратко о переходе на KVORUM2	52

Приложение 5. Рекомендуемая структура	54

Полезные ссылки	55

- Предисловие

Настоящий документ описывает версию 2 системы моделирования KVORUM. Отличие от предыдущей версии (KVORUM 1) заключается в том, что Kvorum2 перестал базироваться на архитектуре TMU и соответствующем протоколе RCx.

Это позволило:

1) Упростить архитектуру ядра системы, сделать интерфейс более абстрактным.

2) Сделать структуры сообщений более прозрачными, что облегчает создание различного рода переходников.

3) Снять ограничения на номенклатуру датчиков.

Изменения коснулись также именования сенсоров, а также общей системы команд.

Исходя из опыта использования, частично упростился интерфейс, ряд стандартных блоков стал поддерживаться библиотечно (tmurobot), изменилось описание сенсоров.

В итоге прикладные программы для версий 1 и 2 не являются совместимыми.

Введение

Система моделирования KVORUM предназначена для симуляции поведения больших групп агентов. Пользователь может выбрать несколько типов агентов и любое количество агентов внутри каждого типа. Каждый агент снабжен «виртуальными датчиками», имитирующими реальные датчики на роботах, таких, как сенсоры, локаторы, суперлокаторы, датчики положения и т.д.

Система KVORUM представляет собой программный инструментарий – эмулятор робота и среды его обитания. Для того чтобы реализовать управление модельным или реальным техническим объектом, требуется создание соответствующих согласователдей топиков. Настройка на архитектуру конкретной системы управления осуществляется в соответствующих пользовательских программных модулях. Базовым интерфейсным модулем системы является модуль tmurobot.py.

В качестве примеров представлено несколько сценариев поведения агентов: блуждание одного или нескольких агентов по территории; «охота» (две группы агентов – охотники и жертвы, цель охотников уничтожить группу жертв, а цель жертв – убежать от группы охотников); сценарий моделирования поведения муравья при поиске пищи; сценарий «войны» двух групп агентов, когда агенты каждой из групп ищут противников и нападают на них.

Общие сведения

Системные требования

Система моделирования работает под управлением ОС Linux KUbuntu 14.04/20.04 и использует фреймворк ROS, осуществляющий передачу данных между модулями системы. Основные модули системы kvorum_m и kvorum_v написаны на языке Python 3.

Скрипты сценариев, файлы конфигурации (env.ctl, map.ctl, agents.ctl) написаны на языке Python

Примечание. В примерах можно найти конфигурационный файл robot.xml, написанный на языке XML для узла temper (эмоции робота). Сам узел temper написан на языке C++.

Пакет KVORUM

Система оформлена как пакет ROS с именем kvorum2. Из этого же пакета берутся системные модули Python: “from kvorum2 import…”. Структура пакета приведена ниже.

Следствие: пути к модулям можно не прописывать.

Примечание. В ранних версиях системы были отдельные пакеты для модуля расчета (kvorum_v) и модуля визуализации (kvorum_v). Теперь эти модули – составные части единого пакета.

Ядро системы

В основе системы моделирования лежат два модуля – kvorum_m и kvorum_v, образующие ядро системы. Основная задача ядра системы – моделирование поведения группы реальных технических объектов. Интерфейсы модулей ядра определены таким образом, чтобы максимально абстрагировать управляющую программу от объекта управления.

Рис. 2.1. Концептуальная схема

На Рис. 2.1 представлена концептуальная схема системы моделирования KVORUM, состоящая из ядра системы: (расчетный модуль + визуализатор + описание робота и среды), модели робота и прикладных программ. Ядро системы взаимодействует с моделью, имитирующей робота, и прикладными программами через топики: входной (/kaction) и выходной (/ksensors). Модель, имитирующая робота, состоит из узла управления и модели сенсорики робота.

Модуль kvorum_m

Модуль осуществляет геометрическое и кинематическое моделирование поведения системы. Для работы модуля требуется описание виртуального поля и агентов. Основные задачи модуля – вычисление положения агентов, а также определение состояния их сенсорной системы.

На вход расчетного модуля kvorum_m подаются:

- описание роботов и среды в виде файлов конфигурации

  - agents.ctl – описание агентов,

  - env.ctl – описание среды,

  - map.ctl – описание карты.

- сообщения топика actions_topic, содержащего команды управления роботом.

Команды топика action задают, в частности, скорости движения и повороты, осуществляют запрос состояния датчиков и проч. Модуль, исходя из положения робота в виртуальном пространстве, определяет состояние его датчиков.

Выходом узла являются сообщения, публикуемые им в топики /ksensors и viz_proc. В топик /ksensors помещаются текущие показания датчиков. В топик viz_proc публикуются команды визуализации агентов и состояния поля.

Модуль kvorum_v

Модуль отвечает за визуализацию состояния системы на экране. Модуль считывает информацию из топика viz_proc, куда публикуются команды создания агентов, их визуализации, отрисовки поля.

На вход модуля визуализации kvorum_v подаются:

- описание среды в виде файлов конфигурации

  - env.ctl – описание внешней среды,

  - map.ctl – описание карты.

- сообщения топика pub_viz (команды визуализации).

На

Рис. 2.2 изображено ядро системы моделирования.

Рис. 2.2. Ядро системы

Абстрагирование управляющей программы от объекта управления – виртуального или реального робота или группы роботов – обеспечивается способом взаимодействия компонент ядра с пользовательским приложением, а именно – через обмен сообщениями.

Агенты и среда

Основными сущностями, которыми оперирует ядро системы – это агенты и среда.

Агент – это экземпляр класса TAgent (kvorum2.agents.py), некая абстрактная сущность, способная к перемещению в виртуальном пространстве и к восприятию окружающей его среды. Агент оснащается множеством сенсоров, локаторов и суперлокатором. Эти датчики позволяют агенту ориентироваться в окружающем пространстве, позволяя ему избегать препятствий, обнаруживать других агентов и определять, вражеские они или же дружественные.

Среда – это экземпляр класса TEnv (kvorum2.env.py). Среда представляет собой поле заданных размеров, на котором в определённых координатах расположены объекты – препятствия, пятна, источники излучения, освещенности и проч.

На Рис. 2.3 представлены примеры организации систем моделирования.

Рис. 2.3. Архитектура системы

Описание конфигурации

Для работы пользовательских приложений и модулей ядра необходимо иметь описание виртуальной среды, описание поля и описание собственно агентов. Эти описания представлены в виде файлов – программ, написанных на языке Python.

Описание среды (env.ctl) вынесено в отдельный файл в силу специфики инициализации управляющих структур системы. Будучи центральной глобальной структурой как для пользовательской программы, так и для компонент ядра, конструктор класса «Среда» TEnv требует отдельной предварительной инициализации.

Описание среды (env.ctl)

Описывает среду, в которой находится робот. Представляет собой фрагмент программы на языке Python, интерпретируемой при инициализации экземпляра класса TEnv («Среда») – глобальной переменной Env.

В файле конфигурации определяются:

- размер рабочего окна визуализации (MAX_SCR_X и MAX_SCR_Y);

- размер виртуального поля (DIM_X и DIM_Y);

- топология поля (признак топологии тора UseTorusRegime)

- Частота основного цикла моделирования (Гц)

Пример файла описания среды env.ctl

self.MAX_SCR_X = 500  # Ширина рабочего окна

self.MAX_SCR_Y = 500  # Высота рабочего окна

# Размерность поля

self.DIM_X = 100

self.DIM_Y = 100

self.UseTorusRegime  = False   # Флаг режима топологии тора

# Для rate.sleep()

self.Rate = 100

Если значение параметра UseTorusRegime равно True, то это означает «склейку» сторон поля, т.е. образование поверхности типа тор. В противном случае среда будет представлять собой прямоугольную область заданного размера, ограниченную по периметру препятствиями.

Скрипт выполняется во время инициализации экземпляра класса и является фрагментом конструктора. Поэтому в нем используется префикс self.

Описание карты (map.ctl)

Описание карты, на которой будут находиться роботы, представляет собой программу (скрипт). В этом скрипте осуществляется работа с глобальной переменной Env, представляющую среду, в которой обитают агенты.

Устройство карты

Среда, в которой обитают агенты, представляет собой множество слоев, каждый из которых отвечает за представление того или иного физического или логического признака. Это значит, что каждая точка пространства (x,y) описывается неким вектором.

Система представляет среду обитания в виде трехмерного массива с измерениями [x, y, level]. Различают следующие слои (значения level):

- LEVEL_LIGHT – освещенность;

- LEVEL_COLOR – цвет поверхности;

- LEVEL_IR – «эфир» (ИК-область)

- LEVEL_GROUND – поверхность;

- LEVEL_ONBOARD – бортовой настроечный датчик (фиктивный уровень).

Имена слоев определены в kvorum2.gdic.py

Рис. 3.1. Представление поля в виде слоев

На рис. 4 изображено представление поля в виде слоев. Каждому датчику соответствует свой слой, содержащий информацию о существующих на нем агентах и объектах. При создании датчиков есть возможность изменить значения слоя. Координатные оси представлены Декартовой системой. Координаты точки всегда положительны, углы принадлежат первой четверти и отсчитываются от горизонтали (оси х).

Примечание. Модуль gdic.py является глобальным словарем системы, в котором определены такие параметры, как:

– имена слоев;

– состояния агента;

– словарь цветов;

– типы датчиков и возвращаемых значений;

– имена топиков;

– команды протокола pub_viz (/viz_proc).

– команды протокола управления action;

– некоторые полезные процедуры.

Крайне полезным является ознакомление с текстом этого модуля.

Методы Env

Методы экземпляра класса TEnv определены в kvorum2.env.py. Эти методы позволяют задать значения областей поля среды обитания (фактически, просто заполняют элементы трехмерного массива), что можно интерпретировать как «рисование» на слоях.

1. Задание точки

Env.SetFieldVal(x, y, level, value)

- x, y – координаты точки;

- level – слой, на котором размещаются элемент;

- value – устанавливаемое значение.

Примечание. Здесь и далее значение value – это целое число, регистрируемое датчиками робота. Интерпретация произвольна и зависит от решаемой пользователем задачи. Выделенным значением является 0, определяющим отсутствие активности точки пространства.

Пример:

Env.SetFieldVal(30, 40, gdic.LEVEL_GROUND, 1)

Здесь точка с координатами (30, 40) на уровне gdic.LEVEL_GROUND получит значение 1.

2. Заполнение прямоугольной области

Env.SetRectangleField(x1, y1, x2, y2, level, value)

- x1, y1, x2, y2 – координаты прямоугольной области (координаты левого нижнего и правого верхнего углов прямоугольника);

- level – номер слоя;

- value – устанавливаемое значение.

Пример:

Env.SetRectangleField(15, 10, 25, 13, gdic.LEVEL_GROUND, 200)

3. Заполнение круга

Env.SetRoundField(x, y, r, level, value)

- x, y – координаты центра круга;

- r – радиус круга;

- level – номер слоя;

- value – устанавливаемое значение.

Пример:

Env.SetRoundField(50, 50, 20, gdic.LEVEL_LIGHT, 200)

4. Линейное заполнение

Env. SetLineField(x1, y1, x2, y2, level, value)

- x1, y1, x2, y2 – координаты отрезка;

- level – номер слоя;

- value – устанавливаемое значение.

Пример:

Env.SetLineField(0, 100, -5, 50, gdic.LEVEL_GROUND, 1)

Пример файла map.ctl

# Препятствия

for i in range(0, 10):

Env.SetFieldVal(30+i, 40+i, gdic.LEVEL_GROUND, 1)

Env.SetLineField(0, 100, -5, 50, gdic.LEVEL_GROUND, 1)

Env.SetRectangleField(15, 10, 25, 13, gdic.LEVEL_GROUND, 200)

# Пятна

Env.SetRoundField(70,  5, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 4)

# Свет

Env.SetRoundField(50, 65, 10, gdic.LEVEL_LIGHT, 200)

# IR

for i in range(0, 10):

Env.SetFieldVal(15+i, 60, gdic.LEVEL_IR, 200)

В силу того, что описание карты представляет собой скрипт, бывает удобно использовать производные функции. Предположим, что среда устроена таким образом, что цветные пятна (слой gdic.LEVEL_COLOR) должны быть освещены (слой gdic.LEVEL_LIGHT).

Тогда можно ввести в файле map.ctl вспомогательную функцию, которая будет заполнять области на обоих слоях:

def CField(x, y, dim):

Env.SetRoundField(x, y, dim, gdic.LEVEL_LIGHT, 200)

Env.SetRoundField(x, y, dim-5, gdic.LEVEL_COLOR, 200)

Здесь x и y – координаты кругов, dim – радиус.

Описание робота (agents.ctl)

Агенты и роботы

Агент – это достаточно простая и абстрактная сущность, представленная классом TAgent (модуль kvorum2.agent.py) Конкретика интерфейсов, общение с внешним миром, интерпретация данных – все это определяется такой сущностью, как робот.

Робот описывается классом TRobot (модуль kvorum2.tmurobot.py). TRobot не является дочерним классом TAgent, а содержит в себе поле agent – указатель на экземпляр класса TAgent.

Агент TAgent

SENSORS. Словарь, содержащий текущие значения сенсоров.

Робот TRobot

Часть, посвященная работе с автоматами

Интерфейсные методы

Создание агента

Файл agents.ctl содержит описание агентов. Процесс создания агентов включает в себя следующие шаги:

- Создание экземпляра – агента.

- Определение параметров агента.

- Регистрация агента в системе.

Создание экземпляра

Необходимо создать экземпляр класса TAgent (описан в kvorum2.agents.py). Для этого вызывается соответствующий конструктор

TAgent(cid, cpos, cshape, cenv, csize)

Здесь

- cid – идентификатор агента (число);

- cpos – начальные координаты агента ([x, y, a]), a – угол ориентации робота относительно оси абсцисс X, в градусах;

- cshape – имя формы (“turtle”, “elefant”);

- cenv – указатель на среду (экземпляр класса TEnv), в которой работает агент. Обычно – это глобальная переменная Env;

- csize – размер фигуры – масштабный коэффициент относительно исходного размера изображения агента.

Например:

A = TAgent(1, [10,20, 0], “turtle”, Env, csize = 0.75)

Будет создан агент типа «черепаха» с координатами х=10, у=20 и начальным углом поворота относительно системы координат среды равным 0 и идентификатором, равным 1. Отображаемый размер агента – 0.75.

Примечание. Углы в системе задаются в градусах. Нормализация значений происходит автоматически, поэтому пользователю нет необходимости приводить эти значения к тому или иному диапазону.

Задание параметров агента

Речь идет об описании датчиков агента и определении его дополнительных параметров. О создании сенсоров будет сказано ниже. К дополнительным параметрам, не входящими в конструктор, относятся:

- состояние агента (State);

- флаг, отражающий жив агент или мертв (alive);

- текущие скорости движения и разворота (movespeed, rotatespeed);

- крейсерские скорости движения и разворота (RobotMoveSpeed, RobotRotateSpeed);

- флаг режима рисования трассы (traceOn, см. пример);

- прочее.

Например:

# Включить режим трассировки

A.traceOn = True

Примечание. Состояние агента State определяет форму отображения – цвет агента. Перечень состояний определен в gdic.py (STAT_NORM, STAT_LEADER и т.п.). Каждому состоянию соответствует свой цвет, определенный в словаре VocColor. Состояния нужны, прежде всего, для удобства восприятия, хотя могут использоваться и в прикладных целях.

Управление состоянием осуществляется методом SetState.

Внешний вид агента

При создании агента указывается его внешний вид

A = TAgent(id, pos, tip, Env, show_id, csize = 0.75)

Параметр tip может принимать значение: "turtle", "elefant", "hare", "square", "yarp", "p_yellow", "p_red"

Особенности:

|  | Тип |  |
| --- | --- | --- |
|  | "turtle" | Другой |
| Вывод id агента (show_id) | Нет | Да |
| Изменение цвета | Да | Нет |
| Быстро рисуется | Да | Нет |

Для большого количества агентов надо использовать тип "turtle".

Регистрация созданного агента

Агент должен быть добавлен к списку агентов – глобальной переменной Agents:

Agents.append(A)

Датчики

Система поддерживает несколько видов датчиков, различаемых по характеру возвращаемых значений (вектор или скаляр), а также типу сигнала и принципу действия.

Датчики представлены классом TSensor модуля kvorum2.agent.py.

Тип датчика

- gdic.ST_USONIC = 1– возвращает величину, пропорциональную расстоянию до объекта;

- gdic.ST_SHARP = 0 – возвращает величину, равную разности между радиусом действия датчика и расстояния до объекта;

- gdic.ST_DETECTOR = 2 – возвращает значение поля соответствующего слоя;

- gdic.ST_CONST = 3 – фиктивный датчик. Возвращает постоянное значение. Применяется для эмуляции считывания внутренних параметров робота (напряжение питания, например).

Тип возвращаемого значения

- gdic.RST_SCALAR – скалярная величина;

- gdic.RST_VECTOR – вектор значений;

- gdic.RST_SUPER_VECTOR – вектор пар значений вида [расстояние, значение_сигнала].

Примечание. Типы датчиков. Предположим, что система зарегистрировала значение сигнала val на расстоянии dist. Тогда мы получим следующую схему, Табл. 3.1:

Табл. 3.1. Типы датчиков и возвращаемые значения

| Тип датчика | Возвращаемое значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| gdic.ST_USONIC | rv = dist |  |
| gdic.ST_SHARP | rv = R – dist | R – дистанция срабатывания датчика |
| gdic.ST_DETECTOR | rv = val |  |
| gdic.ST_CONST |  | Фиктивный датчик |

Работа с датчиками включает в себя 2 этапа:

- Создание описания датчика.

- Регистрация датчика.

Создание датчика

Датчики создаются при помощи конструктора класса TSensor.

def __init__(self, cname, cdir, cang, cR, cLevel, ctip, cvaltype = gdic.RST_SCALAR, cfproc = None, cval = 0)

Значения аргументов конструктора класса Tsensor:

- cname – имя датчика, строка;

- cdir –угол ориентации датчика относительно оси робота, градусы;

- cang – угол раствора датчика, градусы;

- cR – радиус действия датчика. Если R=0, то это – точечный датчик;

- cLevel – рабочий слой датчика, в котором он находится;

- ctip – тип датчика;

- cvaltype – тип возвращаемого значения;

- cfproc – функция постобработки сигнала (по умолчанию None);

- cval – значение датчика для типа ST_CONST.

cname. Имя датчика

Определяет индекс в словаре SENSORS. Система переводит строку-имя в верхний регистр.

cLevel. Уровень. Значения для аргумента cLevel – рабочий слой сенсора, на который он настроен (LEVEL_LIGHT, LEVEL_COLOR, LEVEL_IR, LEVEL_GROUND, LEVEL_ONBOARD).

ctip. Тип датчика. Значения для аргумента ctip – тип датчика: gdic.ST_SHARP, gdic.ST_USONIC, gdic.ST_DETECTOR, gdic.ST_CONST.

cvaltype. Тип возвращаемого значения. Принимает значения RST_SCALAR (скаляр), RST_VECTOR (вектор значений), RST_SUPER_VECTOR (вектор пар значений: [расстояние, значение_сигнала]).

По умолчанию cvaltype = gdic.RST_SCALAR.

cdir, cang, cR. Геометрия датчика. Определяют параметры конуса датчика, см. Рис. 3.2.

Рис. 3.2. Геометрия датчика

Примеры описания

Далее приведены примеры описания датчиков.

1. Датчик препятствий типа USONIC. Возвращает расстояние до обнаруженного на слое gdic.LEVEL_GROUND объекта:

S = TSensor("usonic1", 20, 1, 10, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC))

Описание аргументов конструктора класса TSensor для создания датчика препятствия типа USONIC:

- имя датчика – "usonic1" (зерегистрировано в верхнем регистре как "USONIC1");

- направление действия сенсора относительно робота – 20;

- угол раствора – 1;

- радиус действия сенсора (если R=0, то это – точечный датчик) – 10;

- рабочий слой, в котором находится датчик – gdic.LEVEL_GROUND;

- тип датчика – gdic.ST_USONIC.

2. Детектор ИК-излучения (датчик TSOP). Возвращает код обнаруженного на слое gdic.LEVEL_IR объекта:

S = TSensor("TSOP-1", 90, 90, 20, gdic.LEVEL_IR, gdic.ST_DETECTOR, gdic.RST_SCALAR)

- имя датчика – "TSOP-1";

- направление действия сенсора относительно робота – 90;

- угол раствора – 90;

- радиус действия сенсора – 20;

- рабочий слой датчика – gdic.LEVEL_IR;

- тип датчика – gdic.ST_DETECTOR;

- тип возвращаемого значения – gdic.RST_SCALAR

3. Датчик SHARP. Возвращает значение, обратно пропорциональное расстоянию до препятствия.

S = TSensor("SHARP1", 20, 2, 10, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_SHARP)

- имя датчика – "SHARP1";

- направление действия сенсора относительно робота – 20;

- угол раствора – 2;

- радиус действия сенсора – 10;

- рабочий слой датчика – gdic.LEVEL_GROUND;

- тип датчика – gdic.ST_SHARP.

4. Детектор пятна. Точечный датчик.

S = TSensor("SPOT_DETECTOR", 0, 0, 0, gdic.LEVEL_COLOR, gdic.ST_DETECTOR)

- имя датчика – "SPOT_DETECTOR";

- направление действия сенсора относительно робота – 0;

- угол раствора – 0;

- радиус действия сенсора – 0. Это – точечный датчик;

- рабочий слой датчика – gdic.LEVEL_COLOR;

- тип датчика – gdic.ST_DETECTOR.

Локатор и суперлокатор

Локатор

Локатор – это датчик, который способен регистрировать окружающие объекты в определенном секторе, возвращая при этом результаты в виде вектора значений. Причем в зависимости от типа локатора, вектор возвращаемых значений может содержать либо расстояние до обнаруженных объектов на заданном слое, либо значения обнаруженных объектов.

Значения помещаются в словарь SENSORS[имя_локатора].

Размер массива Locator. Локатор формирует вектор ограниченной длины. Обычно его длина NUM_LOCATOR равна 50. Это означает, что сканирование заданного угла осуществляется с определенным шагом step, равным

step = cang/ NUM_LOCATOR

Здесь cang – угол раствора локатора.

Соответствие индекса в массиве локатора и реального угла определяется пользователем, исходя из элементарных геометрических соображений, в которых учитывается угол раствора, шаг и ориентация локатора относительно оси робота.

Пример создания локатора, регистрирующего расстояния до объектов:

S = TSensor("locator", 0, 90, 20, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC, gdic.RST_VECTOR)

Описание аргументов конструктора класса TSensor для создания локатора типа USONIC:

- имя датчика – "locator" (зарегистрировано как "LOCATOR");

- направление действия сенсора относительно робота cdir – 0;

- угол раствора – 90 (±45 относительно угла датчика cdir);

- радиус действия сенсора – 20;

- рабочий слой, на который настроен датчик – gdic.LEVEL_GROUND;

- тип датчика – gdic.ST_USONIC;

- тип возвращаемого значения – gdic.RST_VECTOR.

Результаты помещаются в словарь SENSORS["LOCATOR"] агента – список фиксированной длины. В данном примере был создан вектор, хранящий дистанцию до всех объектов, обнаруженных на слое gdic.LEVEL_GROUND вне зависимости от их конкретных значений (т.е. регистрируется все, что находится на слое gdic.LEVEL_GROUND).

Пример обработки:

for i in range(len(a.SENSORS["LOCATOR"])):

print(a. SENSORS["LOCATOR"][i])

Пример создания локатора, регистрирующего коды объектов:

S = TSensor("LOCATOR2", 0, 90, 20, gdic.LEVEL_COLOR, gdic.ST_DETECTOR, gdic.RST_VECTOR)

Здесь создается локатор типа "детектор". В результирующий вектор помещаются не расстояния до объектов, а коды объектов, обнаруженных на слое gdic.LEVEL_COLOR.

Суперлокатор

Суперлокатор – это локатор, возвращаемые значения которого представляют собой вектор пар вида (значение_сигнала, расстояние). Это позволяет не только определить расстояния до объектов, но и идентифицировать их. Как и для локатора, необходимо определить соответствие угла и индекса в массиве показаний. На Рис. 3.3 представлена окружность, на которой изображено деление обзора суперлокатора на сектора. Для определения местоположения объекта в секторе нужно взять граничные значения сектора и пройти по этому сектору (по элементам массива) для нахождения детектированных локатором значений.

Рис. 3.3. Формирование углов осмотра локатором

Соответствие углов суперлокатора и индексов в массиве измерений приведено на Рис. 3.3.

Табл. 3.2. Описание суперлокатора

| Интерпретация углов и позиций | Угол раствора 180 | Угол раствора 360 |
| --- | --- | --- |
| a1 = ar - A/2 | [0]: +90. | [0]: +180 |
| a2 = ar + A/2 | [179]: -90 | [359]: -180 |

Здесь ar – угол ориентации локатора cdir, A – угол раствора локатора cang, a1, a2 – начальный и конечный углы сектора локатора.

Примечание. При обработке значений массива локаторов и суперлокатора следует учитывать, что механизм их работы заключается в том, что с шагом 1 градус формируются сканирующие отрезки. При этом их направление – против часовой стрелки. Это означает, что сначала значения будут формироваться справа налево. Так, при выводе значений для наглядности следует проходить по элементам массива в обратном порядке.

Пример создания суперлокатора:

S = TSensor("SUPERLOCATOR", 0, 180, 20, gdic.LEVEL_COLOR, gdic.ST_USONIC, gdic.RST_SUPER_VECTOR)

- имя датчика – "SUPERLOCATOR";

- направление действия сенсора относительно робота – 0;

- угол раствора – 180;

- радиус действия сенсора – 20;

- рабочий слой, в котором находится датчик – gdic.LEVEL_COLOR;

- тип датчика – gdic.ST_USONIC;

- тип возвращаемого значения – gdic.RST_VECTOR.

Детектирование множественных сигналов

Предположим, что агенту необходимо зарегистрировать и проанализировать множество источников сигналов. Например, принять и обработать сигналы от окружающих его роботов, т.е. определить, какие источники находятся вокруг, в каких позициях, какие сигналы они генерируют.

Очевидно, что для этого нецелесообразно использовать «обычные» датчики, которые регистрируют значение первого попавшегося сигнала.

Для таких задач удобнее использовать локатор. При этом тип локатора – gdic.ST_DETECTOR. В этом случае система определит значение сигнала и его азимут (по индексу в векторе).

Если, помимо значения сигнала и азимута, нас интересует и расстояние до источника, то вместо локатора предпочтительнее использовать суперлокатор. Вектор возвращаемых суперлокатором значений, как уже говорилось выше, представляет собой пары вида (значение_сигнала, расстояние). Итак, когда нужно различать агентов-игроков, рекомендуется использовать суперлокатор, который зарегистрирует вокруг агента все, что можно.

Регистрация сенсоров, получение значений, удаление

Регистрация сенсора

Созданный датчик должен быть добавлен к списку датчиков агента. Все датчики агента представлены атрибутами экземпляра класса TAgent – словарем SENSORS, хранящим значения сенсоров, и списком __sensors_list, хранящим собственно объекты-сенсоры.

Добавление (регистрация) сенсора осуществляется методом

AddSens(sens)

Здесь sensor – объект-сенсор.

Метод добавляет сенсор sens в список __sensors_list и формирует новую запись в словаре с ключом-именем сенсора (переводя имя в верхний регистр).

Получение значение сенсора

GetSensor(sensname)

Возвращает значение словаря по ключу sensname.

Поиск сенсора по имени

FindSensor(sensname)

Возвращает объект-сенсор.

Удаление сенсора

DeleteSensor(sensname)

Пример:

# Создание сенсора

S = TSensor("MYSENS",...)

# Добавление сенсора S в словарь SENSORS и в список __sensors_list

A.AddSens(S)

...

# Получение значения

val = A.GetSens("MYSENS")

print(val)

...

# Удаление сенсора

A.DeleteSensor("MYSENS")

Примечание. Удаление применяется, например, для того, чтобы можно был переопределить параметры сенсора.

(1) Удаляем сенсор, (2) создаем новый с тем же именем и (3) добавляем его.

Скрипт описания агентов

Поскольку описание агентов – это некий скрипт, написанный на языке Python, то в нем вполне разумно использование различного рода функций, выполняющих рутинную работу. Например, если необходимо создать множество однотипных (с точки зрения номенклатуры сенсоров и проч.) агентов, то вполне возможно автоматизировать этот процесс, создав в файле agents.ctl соответствующую подпрограмму.

Ниже приведен пример подобного рода функции, создающей агента:

# Создание робота

def CreateRobot(id, pos, tip):

A = TAgent(id, pos, tip, Env, csize = 0.75)

A.traceOn = True

# Сенсоры

# USONIC левый передний

A.AddSend(TSensor("s1", 20, 1, 10, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC))

...

A.AddSens(TSensor("s3", 180, 90, 20, gdic.LEVEL_IR, gdic.ST_DETECTOR, gdic.RST_SCALAR))

return A

# Регистрация в списке агентов

Agents.append(CreateRobot(1, [50, 60, 90], "elefant"))

Agents.append(CreateRobot(2, [60, 60, 90], "elefant"))

...

Аргументы функции CreateRobot(id, pos, tip):

- id – номер робота;

- pos – координаты робота на карте (положение робота в осях координат и угол);

- tip – тип робота.

Управление

Движение

Движение по заданным линейной и угловой скоростям

r.SetVSpeed(vlin, vang)

vlin – линейная скорость [расст./такт]

vang – угол в градусах [град./ такт].

Крейсерские скорости движения и разворота

Определяют параметры движения по умолчанию в тех командах, в которых скорости не указываются явно. Задаются при описании робота и далее не изменяются.

Параметры агента:

agent.RobotMoveSpeed – линейная скорость [расст./такт]

agent.RobotRotateSpeed – угловая скорость [град./такт]

Получение данных от сенсоров

Запрос на получение данных

Осуществляется путем отправки командного сообщения, в котором определяется список интересующих сенсоров. Опрос состояния датчиков робота и его регистров осуществляется с помощью метода TRobot.RequestSensors. При этом каждом обращении к этому методу робот опрашивает соответствующие датчики, посылая серверу kvorum_m сообщение msg_kvorum2.msg::action.

RequestSensors(sensors_list=None)

sensorname – список имен сенсоров. Если sensorname == None, то запрашиваются все сенсоры.

Внутренние (системные) сенсоры

При создании агента в словарь сенсоров SENSORS автоматически добавляются три сенсора – "POSITION", "ENCODER_LEFT", "ENCODER_RIGHT".

Система помещает в SENSORS["POSITION"] положение агента – кортеж (x, y, ang). x, y – координаты робота (дискретные), ang – угол ориентации, в градусах.

Сенсоры "ENCODER_LEFT" и "ENCODER_RIGHT" содержат условные тики, определяемые характером движения агента.

Примечание. Большая проблема возникает в случае потери сообщений, когда система не успевает получить ответ на запрос сенсорных данных. Особенно тогда, когда запрашиваются «тяжелые» сенсоры типа суперлоркатора. Для обеспечения актуальности сенсорных данных при использовании интерфейса tmurobot можно воспользоваться свойством робота waits_for_sensors.

Свойство waits_for_sensors

Свойство waits_for_sensors определено в tmurobot. waits_for_sensors – это признак ожидания роботом ответа на запрос сенсоров.

При инициализации робота waits_for_sensors := False

При вызове RequestSensors waits_for_sensors := True

При получении сообщения о значении сенсоров waits_for_sensors := False

Тогда «безопасный» рабочий цикл может выглядеть так:

...

for r in tmu.Robots:

if(not self.agent.alive): return

# Если робот не дождался ответа на запрос сенсоров, то пропускаем ход

if r.waits_for_sensors: continue

r.RequestSensors()

...

Манипулирование агентами и объектами

Класс TRobot содержит команды, позволяющие манипулировать агентами и объектами. Эти манипуляции осуществляются с путем отправки соответствующих сообщений в командный топик с помощью первичной функции PublishCmd, определенной в модуле tmurobot.

Манипулирование агентами

Прямое задание положения агента

tmu.SetAgentPos(id, x, y, angle)

Установить координаты агента. Аргументы: id – идентификатор агента, x, y, angle – координаты и направление агента.

Внутренняя команда –gdic.CMD_F_SET_APOS

Удаление агента

tmu.KillAgent(id)

"Убить" агента с идентификатором id

Внутренняя команда – gdic.CMD_F_DELETE_AGENT.

Задание состояния агента

tmu.SetState(id, stat)

Внутренняя команда –gdic.CMD_F_SET_STATE

Потенциально. Установка значения поля

tmu.PublishCmd(rcproto.CMD_F_SET_FIELD, code, x, y, level)

Установить значение code в точке с координатами (x,y) на слое level.

Примеры методов класса TRobot:

Установить координаты агента. Аргументы: id – идентификатор агента, x, y, angle – координаты и направление агента.

tmu.SetAgentPos(id, x, y, angle)

Убить агента с идентификатором id.

tmu.KillAgent(id)

Манипулирование объектами

Манипуляции определены в модуле tmurobot, хотя можно отправить непосредственное сообщение для определения значения поля.

Команды для метода класса TRobot Make:

- PROC_EAT – удалить (съесть) все объекты в месте нахождения агента (x-2, x+2), (y-2, y+2). Аргумент – номер уровня.

- PROC_BIRTH – породить объект в месте нахождения агента. Аргумент – кортеж (level, value)

Методы класса TRobot:

- Удалить объекты на слое level в окрестностях координат агента

ProcEat(level)

- Создать объекты со значением val на слое level в окрестностях координат агента, level_val = (level, val)

ProcBirth(level_val)

Примеры

(см. kvorum2/usr/examples/11-eat-birth/)

Создание объектов:

act, arg = tmu.PROC_BIRTH, (gdic.LEVEL_COLOR, 11)

…

r.Make(act, arg)

Или:

r.ProcBirth((gdic.LEVEL_COLOR, 11))

Удаление объектов:

act, arg = tmu.PROC_EAT, gdic.LEVEL_COLOR

…

r.Make(act, arg)

Или

r.ProcEat(gdic.LEVEL_COLOR)

Пример непосредственной отправки сообщения для задания значения поля

Установить значение code в точке с координатами (x,y) на слое gdic.LEVEL_IR. Здесь PublishCmd – первичная функция, отправляющая сообщение в командный топик.

tmu.PublishCmd(rcproto.CMD_F_SET_FIELD, code, x, y, gdic.LEVEL_IR)

Режимы отображения агентов

Существуют три способа управления отображением агентов:

- Задание формы

- Задание состояния агента

- Использование режима трассировки

Задание состояния агента

TRobot.Make(tmu.PROC_SET_STATE, state)

Состояние агента state определяет форму отображения – цвет агента. state – это целое число. Для удобства можно воспользоваться перечнем из gdic.py (STAT_NORM, STAT_LEADER и т.п.). Каждому состоянию соответствует свой цвет, определенный в словаре VocColor. Значения состояния могут использоваться в прикладных целях.

Состояния агента и соответствующие им цвета определены следующим образом:

| Имя | Значение | Цвет (словарь цветов VocColor) |
| --- | --- | --- |
| STAT_NORM | 0 | black |
| STAT_LEADER | 1 | red |
| STAT_S0 | 2 | white |
| STAT_S1 | 3 | yellow |
| STAT_S2 | 4 | green |

Осуществляется вызовом метода Make экземпляра класса TRobot, в котором первый аргумент – это собственно команда установки состояния для прорисовки, второй – номер состояния.

Примеры:

a.Make(tmu.PROC_SET_STATE, gdic.STAT_NORM)

...

a.Make(tmu.PROC_SET_STATE, gdic.STAT_LEADER)

Использование режима трассировки

У агента есть свойство traceOn. При установленном значении True при движении агента рисуется его трек (след). Цвет трека совпадает с цветом агента.

Пример:

# Включить режим трассировки

A.traceOn = True

Модули

Расчетный модуль kvorum_m

Файл kvorum_v/mmain.py

Модуль отвечает за пошаговое моделирование состояния системы и обеспечивает интерфейс между агентами и запросами пользователя.

1. Получение данных от сенсорики агента (ответ на запрос RequestSens).

2. Задание скорости поступательного и вращательного движения агента (A.Set2Speed).

3. Дополнительные функции:

- Функция удаления агента A.Delete().

- Функции инициализации агентов, их отрисовки, инициализации системы моделирования в целом.

Функции доступа к сенсорной информации – это методы экземпляра класса TAgent (kvorum2.agent.py).

Модуль визуализации kvorum_v

Файл kvorum_v/vmain.py

Модуль визуализации обеспечивает отображение карты и агентов на экране. Содержит описания и функции:

- создание агента CreateAgents();

- отрисовка агента DrawAgents();

- отрисовка поля RedrawField() и некоторые другие.

Описание форматов сообщений

Сообщения служат для обмена данными между модулями системы. Система моделирования строится на ROS, поэтому модули kvorum_v и kvorum_m представлены в виде узлов ROS. Связь между этими узлами осуществляют топики. Топики содержат в себе формат данных сообщения.

| Имя топика | Формат сообщения | Описание |
| --- | --- | --- |
| "/kaction" | msg_kvorum2.msg:: action | Команды |
| "/ksensors" | msg_kvorum2.msg:: sensors | Множество значений сенсоров |
| "/viz_proc" | msg_kvorum2.msg:: viz | Команда визуализации |

Топики /ksensors и /kactions осуществляют связь главного модуля (Kvorum_m) с периферийными программами (скриптами, описывающими сценарии). Топик /viz_proc осуществляет передачу данных между двумя модулями системы (Kvorum_v и Kvorum_m).

Топик /viz_proc

Kvorum_m отправляет сообщение модулю визуализации Kvorum_v данные по агентам: положение на поле, их тип.

Структура топика описана в файле viz.msg, Табл. 6.1:

Табл. 6.1. Структура viz.msg

| Поле |  |
| --- | --- |
| int32 cmd | Команда |
| pos[] data | Массив структур (описаны в файле pos.msg) |
| int32 tm | Метка времени |

Тип pos описан в файл pos.msg, Табл. 6.2:

Табл. 6.2. Структура pos.msg

| Поле |  |
| --- | --- |
| int32 id | номер агента |
| int32 x | координата местоположения агента по x |
| int32 y | координата местоположения агента по y |
| int32 a | угол начального разворота агента |
| float32 cs | размер агента (0 – по умолчанию, -1 – по размеру сетки, иначе по заданному значению) |
| string shape | тип агента |
| bool traceOn | флаг режима рисования трассы |
| int32 state |  |

Команды pub_viz (cmd) /viz_proc

Табл. 6.3. Протокол pub_viz (cmd)

| Команда | Код | Описание | Аргументы |
| --- | --- | --- | --- |
| VIZ_CMD_SET_FIELD | 100 | Установить значения полей | [x, y, a (level), id (value)] |
| VIZ_CMD_AINIT | 0 | Инициализация агентов | [(id, x, y, a, cs, shape)] |
| VIZ_CMD_ADRAW | 1 | Рисование агентов | [(id, x, y, a)] |

Топик /kactions (msg_kvorum2.msg:: action)

Сценарий отсылает команды в расчетный модуль для получения данных по сенсорам и команды управления движением робота.

Структура топика приведена в Табл. 6.4:

Табл. 6.4. Структура сообщенияc msg_kvorum2.msg::action

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| uint8 team_id | Номер команды |
| uint8 agent_id | Номер агента |
| uint8 action | Команда |
| string[] slist | Аргумент в виде списка строк |
| arg1 | Аргумент 1 |
| arg2 | Аргумент 2 |
| arg3 | Аргумент 3 |
| uint8[] data | Массив структур (team_id, agent_id, action) |

Табл. 6.5. Команды топика /kaction

| Команда | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| Движение |  |  |
| CMD_STOP | 1 | Останов |
| CMD_FWD | 2 | Вперед |
| CMD_BACK | 3 | Назад |
| CMD_LEFT | 4 | Налево (одним колесом) |
| CMD_RIGHT | 5 | Направо (одним колесом) |
| CMD_FAST_LEFT | 6 | Налево (танковый разворот с реверсом) |
| CMD_FAST_RIGHT | 7 | Направо (танковый разворот с реверсом) |
| Движение с дополнительным аргументом |  |  |
| CMD_STOP2 | 21 |  |
| CMD_FWD2 | 22 |  |
| CMD_BACK2 | 23 |  |
| CMD_LEFT2 | 24 |  |
| CMD_RIGHT2 | 25 |  |
| CMD_FAST_LEFT2 | 26 |  |
| CMD_FAST_RIGHT2 | 27 |  |
| CMD_SET_SPEED | 28 | Установка скорости вращения колес (левого и правого) |
| CMD_SET_VSPEED | 29 | Установка линейной и угловой скоростей |
| Прочие действия |  |  |
| CMD_BEEP | 8 | Звуковой сигнал |
| CMD_BEEP_ON | 9 | Включить пищалку |
| CMD_BEEP_OFF | 10 | Выключить пищалку |
| CMD_SET_ANG | 13 | Установить угол сервопривода (град) |
| Работа с сенсорами |  |  |
| CMD_GET_SENS | 11 | Запрос: Получить значения сенсоров. Аргумент - список имен сенсоров |
| Непосредственное управление на уровне модели |  |  |
| CMD_DELETE_OBJ | 50 | Удалить объект на слое level в координатах агента. Аргумент: слой level |
| CMD_F_DELETE_AGENT | 51 | Удалить агента. Аргумент: id агента |
| CMD_F_SET_APOS | 52 | Установить координаты агента. Аргументы: id агента, arg1 x, arg2 y, arg3 angle |
| CMD_F_SET_FIELD | 53 | Установить значение поля. Аргументы: id value, arg1 x, arg2 y, arg3 level |
| CMD_F_SET_STATE | 54 | Установить статус агента. Аргумент: arg1 mode |
| CMD_F_SET_A_SRC | 55 | Установить у агента источник сигнала value на уровне level. Аргументы: arg1 level, arg2 value |

Топик /ksensors (msg_kvorum2.msg:: sensors)

Значение одного сенсора (ответ). Формат сообщения топика приведен в Табл. 6.6:

Табл. 6.6. Структура топика /sensors

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| int32 src | Отправитель |
| int32 dest | Получатель |
| int32 tm | Глобальное время |
| sdata[] data | Список значений сенсоров |

Табл. 6.7. Структура значения сенсора msg_kvorum2.msg::sdata

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| string args | Текст (имя сенсора) |
| int32[] data | Данные |

Организация системы

Система работает под управлением ОС Linux (KUbuntu 14.04/20.04) и использует фреймворк ROS.

Дополнительные компоненты

Система содержит все необходимое для работы, однако полезным было бы установить утилиту управления окнами wmctrl:

sudo apt-get install wmctrl

Это позволит устанавливать активные окна. Например, в запускающих скриптах указание того, что окно становится активным, выглядит так:

wmctrl  -a "mc"

wmctrl  -a "Kvorum_V"

Установка системы

Установка заключается в выполнении следующих шагов.

1. Копирование каталога kvorum в каталог системы src и установке атрибутов файлов – установке права на исполнение. Обычно исполняемые скрипты находятся в каталогах scripts.

Например:

chmod a+x src/kvorum/kvorum_m/scripts/*

chmod a+x src/kvorum/kvorum_v/scripts/*

chmod a+x src/kvorum/ant/scripts/*

chmod a+x src/kvorum/kdemo/scripts/*

chmod a+x src/kvorum/temper/scripts/*

chmod a+x src/kvorum/swhunt/scripts/*

chmod a+x src/kvorum/tmusrv/scripts/*

2. Создание символической ссылки на каталог rcproto

ln -s ~/ros/arduino/libraries/rcproto ~/ros/src/lib/rcproto

Лучше воспользоваться скриптом ros/setmode.sh.

Запуск системы

Существует два варианта запуска системы.

Вариант 1. Базовый. Поскольку KVORUM оформлен как пакет, все его компоненты доступны отовсюду.

Вариант 2. Запуск с предварительной настройкой путей.

В файл .bashrc домашнего каталога добавляется строка

PYTHONPATH=$PYTHONPATH:~/ros/src/kvorum/main/src/kvorum

В этом случае место, откуда осуществляется запуск, несущественно.

Примечание 1. Иногда место запуска является существенным. Например, при использовании конструкций вида exec. Предположим, что в некотором модуле kvorum2.fsm.py находятся часто используемые функции, использующие обращения к локальным (определенным в вызывающем модуле) объектам. Тогда возможно такое использование модуля fsm.py:

exec (open("src/kvorum/main/src/kvorum/fsm.py").read())

Организация файловой системы

Каталог kvorum2

Файловая структура пакета

Kvorum2

├───doc -- Документация

├───lib -– Библиотека функций для C++. Можно не трогать

├───main

│   ├───kvorum_m -– Расчетный модуль

│   ├───kvorum_v -– Модуль визуализации

│   ├───src

│   │   └───kvorum2 -– Модули Python ядра системы

│   │       ├─── agent.py

│   │       ├─── gdic.py

│   │       ├─── …

│   │       └─── tmurobot.py

│   │

│   ├───utils -- утилиты

│   │   └─── map2ctl.py -– утилита построение ctl-файлов по описанию map

│   ├── CMakeLists.txt

│   ├── package.xml

│   └── setup.py

│

├───msg

│   ├──msg – Структуры сообщений (описание топиков)

│   │  ├───sdata.msg

│   │  ├───pos.msg

│   │  ├───action.msg

│   │  ├───sensors.msg

│   │  └───viz.msg

│   ├─CMakeLists.txt

│   └─package.xml

└───usr

├───examples – Примеры программ

│   ├───01-simple-movement

│   ├───02-base-model

│   ├───03-sensors

│   ├───04-complex-env-simple-behavior

│   ├───05-many-agents

│   ├───06-flock-hunting

│   ├───07-flock-movement

│   ├───08-swarm-fsm

│   ├───09-battle

│   └───10-fsm-lib

└───unchecked – Прочие непроверенные примеры

| Подкаталог kvorum2 | Описание |
| --- | --- |
| lib/ auto/ comport/ emp/ emt/ tmurobot/ | Библиотеки для прикладных программ, написанных на языке C++. |
| msg/ CMakeLists.txt package.xml msg/ pos.msg proc.msg senneed.msg ... viz.msg | Описание форматов сообщений для обмена информации между узлами. Сообщения pos.msg и pos.msg относятся к топику viz_proc_topic. Сообщение proc.msg относится к топику proc_topic Сообщение senneed.msg относится к топику senneed_topic. |
| /main/src/kvorum2 agent.py behavior.py env.py fsm.py gdic.py geometry.py rcproto.py tmurobot.py tshapes.py | Набор библиотек (модулей) на языке Python Cодержит описание агентов, их поведение, окружающую среду, другие объекты. |
| main/kvorum_m mmain.py | Каталог расчетного узла – модуль kvorum_m ядра системы. |
| main/kvorum_v vizagent.py vizenv.py vmain.py | Каталог узла визуализации – модуль kvorum_v ядра системы. |

Запуск системы моделирования

Компиляция системы моделирования

При первом разворачивании программной среды следует выполнить следующие действия.

1. Перейти в рабочий каталог ROS. Например:

cd ~/ros

2. Сделать исполняемым файл setmode.sh Для этого установить соответствующий атрибут командой chmod:

chmod a+x setmode.sh

3. Выполнить скрипт setmode.sh:

./setmode.sh

4. Запустить компиляцию (сборку) всей системы командой catkin_make

catkin_make

Создание узла

Для создания собственного узла нужно создать три конфигурационных файла, описывающие создание агентов (agents.ctl), создание среды (env.ctl), карты (map.ctl). Далее создать скрипт для запуска расчетной модели (kvorum_m) – demo.m, содержащий пути к файлам конфигурации и к файлу расчетной модели (kvorum_m/scripts/mmain.py), скрипт для запуска визуализатора (kvorum_v) – demo.v, содержащий пути к файлам конфигурации (env.ctl, map.ctl) и к скрипту визуализатора (kvorum_v/scripts/vmain.py).

Запуск приложений

Первый вариант запуска.

Открыть четыре окна консоли. В первом запустить команду roscore, которая запустит центральный элемент системы ROS, отвечающий за координацию всех узлов, и сервер параметров.

1. Запуск модуля визуализации

Во втором терминальном окне запустить команду

rosrun kdemo demo.v

Здесь demo.v – скрипт запускающий модуль визуализации kvorum.v с заданными параметрами для этого сценария).

2. Запуск расчетного модуля

В третьем терминальном окне запустить команду

rosrun kdemo demo.m

Здесь demo.m – скрипт запускающий расчетный модуль kvorum.m с заданными параметрами)

3. Запуск сценария

В четвертом терминальном окне запустить команду

rosrun kdemo demo

Здесь demo – скрипт, запускающий написанный сценарий (demo.py) для модели).

Примеры систем

Система моделирования KVORUM содержит три невзаимосвязанных узла: swhunt, temper и demo.

Узел demo.py моделирует блуждание одного или нескольких агентов по территории. Узел на входе содержит те же самые файлы конфигурации, что и расчетный модуль kvorum_m: agents.ctl – описание агентов, env.ctl – описание внешней среды, map.ctl – описание карты. На входе – данные из топика ardans_topic, на выходе – данные идут в топик actions_topic. Узел demo.py написан на языке Python.

Узел swhunt моделирует «охоту». Он написан на языке Си, поэтому ему требуется свое описание робота. Оно содержится в файле конфигурации robot.xml. На вход поступают данные из топика ardans_topic, выходные данные записываются в топик actions_topic.

Узел temper содержит модуль temper с эмоциями робота. На вход подается файл конфигурации experiment.ini и топик senneed_topic. На выходе – сообщения топика proc_topic, поступающие в логическую модель робота tmu – tmusrv. На входе также два файла конфигурации: robot.xml и needs.ini.

Система «Демо»

Система «Демо» (kvorum2/usr/examples/ 05-complex-env-smp-fsm) описана скриптом demo.py. В ней осуществляется моделирование блуждания одного или нескольких агентов по территории.

На Рис. 8.1 представлена схема системы «Демо». К расчетному модулю подключены все файлы конфигурации, а к модулю визуализации – только два. Связь ядра системы с прикладной программой осуществляется при помощи топиков (/ksensors, /kaction). Через топик /kactions от системы «Демо» поступают команды в расчетный модуль, а через топик /ksensors – ответ от расчетного модуля.

Связь между модулями внутри ядра осуществляется при помощи топика /viz_proc.

Рис. 8.1. Структура системы demo

Файл agents.ctl

# Описание робота

########################################################################

# Создание робота

########################################################################

def CreateRobot(id, pos, tip, show_id):

print(f"create {id}")

# Аргументы: cid, cpos, cshape, cenv, show_id=False, csize = 0

A = TAgent(id, pos, tip, Env, show_id, csize = 0.5)

A.traceOn = True

#

# Сенсоры

#

# Аргументы: caddr, cid,  cdir, cang, cR, cLevel, ctip, cvaltype = gdic.ST_SCALAR, cfproc = None, cvalue = 0

# *** Слой LEVEL_GROUND

# *** Датчики препятствий

# Датчик с углом раствора cang и дистанцией dist

cang = 10

dist = 20

# USONIC центральный передний

A.AddSens(TSensor("RF_FWD_CENTER", 0,  cang, dist, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC))

# USONIC левый передний

A.AddSens(TSensor("RF_FWD_LEFT", 20,  cang, dist, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC))

# USONIC правый передний

A.AddSens(TSensor("RF_FWD_RIGHT", -20,  cang, dist, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC))

# USONIC боковой левый передний

A.AddSens(TSensor("RF_SIDE_FWD_LEFT", 45,  cang, dist, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC))

# USONIC боковой правый передний

A.AddSens(TSensor("RF_SIDE_FWD_RIGHT", -45,  cang, dist, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC))

# USONIC боковой левый задний

A.AddSens(TSensor("RF_SIDE_BACK_LEFT", 135,  cang, dist, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC))

# USONIC боковой правый задний

A.AddSens(TSensor("RF_SIDE_BACK_RIGHT", -135,  cang, dist, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC))

# Локатор

A.AddSens(TSensor("locator", 0, 180, 20, gdic.LEVEL_COLOR, gdic.ST_USONIC, gdic.RST_VECTOR))

# *** Датчики цвета

# Сенсор пятна (пища). Точечный датчик (радиус=0)

A.AddSens(TSensor("color", 0, 0, 0, gdic.LEVEL_COLOR, gdic.ST_DETECTOR))

# Суперлокатор

# Работает со слоем gdic.LEVEL_COLOR

# Датчик с углом раствора cang и дистанцией DIST

cang = 120

DIST = 20

A.AddSens(TSensor("superlocator", 0, cang, DIST, gdic.LEVEL_COLOR, gdic.ST_USONIC, gdic.RST_SUPER_VECTOR))

# Датчики TSOP

# Датчик с углом раствора cang и дистанцией TSOP_DIST

cang = 90

TSOP_DIST = 20

A.AddSens(TSensor("TSOP_FWD",     0, cang, TSOP_DIST, gdic.LEVEL_IR,  gdic.ST_DETECTOR, gdic.RST_SCALAR))

A.AddSens(TSensor("TSOP_LEFT",   90, cang, TSOP_DIST, gdic.LEVEL_IR,  gdic.ST_DETECTOR, gdic.RST_SCALAR))

A.AddSens(TSensor("TSOP_RIGHT", -90, cang, TSOP_DIST, gdic.LEVEL_IR,  gdic.ST_DETECTOR, gdic.RST_SCALAR))

A.AddSens(TSensor("TSOP_BACK",  180, cang, TSOP_DIST, gdic.LEVEL_IR,  gdic.ST_DETECTOR, gdic.RST_SCALAR))

# *** Прочие датчики

# Сенсор освещенности. Точечный датчик (радиус=0)

A.AddSens(TSensor("light", 0, 0, 0, gdic.LEVEL_LIGHT, gdic.ST_DETECTOR))

return A

########################################################################

# Роботы

########################################################################

Agents.append(CreateRobot(1, [50, 60, 180], tip="elefant", show_id=True))

########################################################################

# Вспомогательные функции для обращения к датчикам

########################################################################

def sGetFL(A):

s = A.GetSensor("RF_FWD_LEFT")

if(s==0): s = 100

return s

def sGetFR(A):

s = A.GetSensor("RF_FWD_RIGHT")

if(s==0): s = 100

return s

def sGetSL(A):

s = A.GetSensor("RF_SIDE_FWD_LEFT")

if(s==0): s = 100

return s

def sGetSR(A):

s = A.GetSensor("RF_SIDE_FWD_RIGHT")

if(s==0): s = 100

return s

def sGetC(A):

s = A.GetSensor("RF_FWD_CENTER")

if(s==0): s = 100

return s

def sGetColor(A):

s = A.GetSensor("color")

if(s==0): s = 100

return s

def sGetLight(A):

s = A.GetSensor("light")

if(s==0): s = 100

return s

В файле описывается функция создания агента. В неё включается непосредственно создание агента и датчиков. Так же описываются вспомогательные функции для обращения к датчикам sGet…. Входным параметром для них является id агента. Если объект находится дальше диапазона датчика, то возвращается значение 100 (объект очень далеко), иначе возвращается расстояние до объекта.

Файл env.ctl

# Параметры поля

# Этот файл читается при создании объекта Env

#

# Ширина и высота окна отображения поля

self.MAX_SCR_X = 500

self.MAX_SCR_Y = 500

# Размерность поля

self.DIM_X = 100

self.DIM_Y = 100

self.UseTorusRegime  = False   # Флаг режима топологии тора

self.Rate = 100

На выходе имеем: размеры окна модуля визуализации – 500х500 точек, размеры рабочего поля – 100х100 клеток.

Файл map.ctl

# Сложная насыщенная среда

# Препятствия

#

for i in range(0, 10):

Env.SetFieldVal(30+i, 40+i, gdic.LEVEL_GROUND, 1)

Env.SetFieldVal(31+i, 40+i, gdic.LEVEL_GROUND, 1)

Env.SetRectangleField(25, 70, 35, 75, gdic.LEVEL_GROUND, 200)

Env.SetRectangleField(15, 10, 25, 13, gdic.LEVEL_GROUND, 200)

# Пятна

#

Env.SetRoundField(10, 15, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 1)

Env.SetRoundField(20, 15, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 2)

Env.SetRoundField(30, 15, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 3)

Env.SetRoundField(70,  5, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 4)

Env.SetRoundField(30, 25, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 5)

Env.SetRoundField(80, 30, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 6)

Env.SetRoundField(20, 35, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 7)

Env.SetRoundField(50, 45, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 8)

Env.SetRoundField(10, 55, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 9)

Env.SetRoundField(50, 65, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 10)

Env.SetRoundField(80, 75, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 11)

Env.SetRoundField(20, 85, 3, gdic.LEVEL_COLOR, 12)

#

# Свет

#

Env.SetRoundField(50, 65, 10, gdic.LEVEL_LIGHT, 200)

Env.SetRoundField(80, 75, 10, gdic.LEVEL_LIGHT, 200)

Env.SetRoundField(20, 85, 10, gdic.LEVEL_LIGHT, 200)

Env.SetRoundField(22, 5, 5, gdic.LEVEL_LIGHT, 200)

#

# IR (просто так)

#

for i in range(0, 10):

Env.SetFieldVal(15+i, 60, gdic.LEVEL_IR, 200)

#------------------------------------------------------------------------

def P(x,y,c): Env.SetRectangleField(x, y, x+10, y+20, gdic.LEVEL_COLOR, c)

def G(x,y):  Env.SetRectangleField(x, y, x+10, y+5, gdic.LEVEL_GROUND, 1)

xr = 50

yr = 30

Env.SetLineField(0, 100, -5, 50, gdic.LEVEL_GROUND, 1)

P(30, 20, 3)

P(40, 40, 4)

P(51, 40, 5)

P(60, 20, 6)

P(20, 40, 1)

P(30, 40, 2)

P(40, 40, 3)

P(20, 30, 4)

P(40, 30, 5)

P(20, 20, 6)

P(30, 20, 7)

P(40, 20, 8)

G(20, 20)

G(70, 70)

G(50, 50)

G(70, 30)

Env.SetRectangleField(50, 65, 51, 66, gdic.LEVEL_COLOR, 6)

Env.SetLineField(50, 50, 10, 20, gdic.LEVEL_COLOR, 1)

Env.SetLineField(50, 50, 170, 20, gdic.LEVEL_GROUND, 1)

Env.SetLineField(50, 50, 80, 20, gdic.LEVEL_COLOR, 2)

Env.SetLineField(50, 50, 100, 20, gdic.LEVEL_COLOR, 3)

Env.Text(10, 10, "text 10x10")

Env.Text(90, 50, "text 90x50")

Env.Text(50, 90, "text 50x90")

Обратите внимание на вспомогательные функции P и G. Они описывают построение прямоугольных препятствий на поле, которые фиксируются датчиками цвета (функция P) и датчиками расстояния (функция G).

Рис. 8.2. Внешний вид модельного поля

Файл demo.py

#!/usr/bin/env python3

# coding: utf-8

"""

Простая демонстрационная программа

Робот, оснащенный всевозможными датчиками

Катаемся по сложной среде, не натыкаясь на препятствия

Демонстрация

а) Переноса агента

б) Уничтожения агента

"""

import os, sys, time

import roslib, rospy, time, random

from kvorum2 import gdic, tmurobot as tmu

from kvorum2.env import TEnv

from kvorum2.agent import TAgent, TSensor

###################################################################

Title = "Demo 1.04"

GlobalTimer = 0

Env = None

Agents = []

# Инициалиизация системы

def InitSystem(nodename, envfilename, mapfilename, agentfilename):

global Agents

# Инициалиизация ROS

rospy.init_node(nodename)

# Подписываемся на нужные топики

tmu.InitUsersTopics(len(Agents))

# Создаем роботов

tmu.Robots = [ tmu.TRobot(a) for a in Agents ]

# MAIN

def main(envfilename, mapfilename, agentfilename):

global Env, Agents, GlobalTimer

# Инициалиизация системы

print("Init environment... ")

Env = TEnv(envfilename)

print("Init map", mapfilename, "...")

exec (open(mapfilename).read(), globals())

print("Init agents", agentfilename, "...")

exec (open(agentfilename).read(), globals())

InitSystem('demo', envfilename, mapfilename, agentfilename)

print("Start main loop")

rate = rospy.Rate(Env.Rate)

#####################################################

# Основной цикл

#####################################################

while not rospy.is_shutdown():

print(f"\r{GlobalTimer}", end='')

for r in tmu.Robots:

if not r.agent.alive: continue

r.RequestSensors(sensors_list=None)

r.ShowStatus()

act, arg = tmu.PROC_GOFWD, 0

if(sGetFL(r)<15 and sGetFR(r)<15):

act, arg = tmu.PROC_GOLEFT, 10 + random.randint(-5, 5)

elif(sGetFL(r)<15):

act, arg = tmu.PROC_GORIGHT, 5 + random.randint(-1, 1)

elif(sGetFR(r)<15):

act, arg = tmu.PROC_GOLEFT, 5 + random.randint(-1, 1)

r.Make(act, arg)

GlobalTimer += 1

# Установить координаты агента. Аргументы: id агента, x, y, angle

if((GlobalTimer%5000)==0): tmu.SetAgentPos(1, 10, 10, 0)

# Kill object example

if(GlobalTimer==50000): tmu.KillAgent(1)

rate.sleep()

gdic.terminate_program()

################################################################################

if __name__ == '__main__':

if (len(sys.argv) < 4):

print("\n", Title, "\n\nUsage is:", sys.argv[0], "envfile mapfile agentfile")

sys.exit(1)

envfile = sys.argv[1]

mapfile = sys.argv[2]

agentfile = sys.argv[3]

main(envfile, mapfile, agentfile)

Система «Война»

Система /kvorum2/usr/examples/09-war/ моделирует поведение двух групп агентов, враждующих друг с другом. Первая группа представлена в количестве 10 особей (переменная NUM_HUNT). Вторая группа представлена в количестве 20 особей (переменная NUM_VICTIM). Каждому агенту при создании задается свой уникальный код, основанный на значении переменной (агент первой группы HUNTER_IR_CODE = 0xA0) (агент второй группы VICTIM_IR_CODE = 0x01).

Созданные агенты располагаются на поле. Расположение групп можно задавать, так же как и расстояние между агентами внутри группы. При запуске расчетного модуля агенты обеих групп начинают двигаться на поле в поиске противников. Каждый агент оснащен суперлокатором, который «видит» препятствия, агентов своей группы и агентов-противников. При обнаружении вражеского агента суперлокатором начинается движение в сторону противника. При обнаружении вражеского агента датчиком цвета происходит «сражение», заключающееся в расчете вероятности победы нападающего агента.

Вероятность победы в сражении Pfight рассчитывается как отношение суммы IR-кодов дружественных агентов, окружающих потенциальную «жертву» к сумме IR-кодов вражеских и дружеских агентов.

,

где Pfight – вероятность победы в сражении, N – количество дружественных агентов, окружающих потенциальную жертву, M – количество вражеских агентов, окружающих потенциальную жертву, Ci – IR-код i-го агента, дружественного потенциальному агенту-жертве, Sj – IR-код j-го вражеского агента для потенциального агента-жертвы.

Описание агентов осуществляется в файле agents.ctl. Агент создается при помощи пользовательской функции CreateRobot:

Agents.append(CreateRobot(id, pos, tip, irvalue))

Аргументы функции:

- id – идентификатор агента;

- pos – позиция робота (координаты x, y и направление);

- tip – тип агента (охотник, жертва),

- irvalue – индивидуальный код инфракрасного излучения агента.

Сенсоры агента

Стандартные сенсоры (описаны в файле agent.py) – это дальномеры, датчики типа USONIC. Радиус действия USONIC_DIST = 10

A.AddSens(TSensor("RF_FWD_CENTER", 0,  cang, dist, gdic.LEVEL_GROUND, gdic.ST_USONIC))

Для обнаружения агентов (дружественных и вражеских) создается суперлокатор.

A.AddSens(TSensor("superlocator", 0, cang, DIST, gdic.LEVEL_IR, gdic.ST_USONIC, gdic.RST_SUPER_VECTOR))

Каждый агент должен быть источником ИК-излучения. Суперлокатор ищет в диапазоне 360 градусов ИК-излучения агентов.

Агент должен быть источником сигнала на уровне gdic.LEVEL_LIGHT для обнаружения его сенсором освещенности (сенсор поиска еды).

A.SetSrc(gdic.LEVEL_LIGHT, id)

Запуск системы

Запуск системы состоит из стандартной последовательности действий.

1) Запуск скрипта war.v, инициализирующего среду визуализации (vmain.py), Рис. 8.3.

Рис. 8.3. Запуск среды (визуализация)

2) Запуск скрипта war.m, инициализирующего расчетный модуль (mmain.py), Рис. 8.4.

Рис. 8.4. Запуск расчетного модуля

3) Запуск расчетного модуля

В данной модели было принято 10 агентов в первой группе и 11 во второй. Во время симуляции можно осуществлять вывод информации об агентах в консоль. В частности это может быть id агента при старте симуляции, информацию с датчиков наблюдаемого агента (id дружественных и вражеских агентов), расчет вероятности победы наблюдаемого агента и проч., Рис. 8.5.

Рис. 8.5. Вывод данных в консоль. Сценарий «война»

Система «Темперамент»

Система моделирования эмоционально-темпераментной системы управления робота состоит из расчетно-логического узла temper и модуля tmusrv – модели робота tmu.

Рис. 8.6.

Модуль temper выполняет следующие функции:

- Функция чтения конфигурационного файла ReadExperimentParams(inifile) принимает имя конфигурационного файла. Выдает ошибку, если лог-файл не может быть открыт.

- WriteLogFileHeader(void) – вывод экспериментальных данных в консоль

- ros::init(argc, argv, "temper") – инициализация узла ros

- ros::Subscriber pos_sub = nsub.subscribe(sub_senneed_topic, 1, GetSenNeedMsg) – подписка на входной топик senneed

- chatter_proc_pub = npub.advertise<msg_kvorum::proc>(adv_proc_topic, 1) – определение выходного топика

Табл. 8.1. Команды управления движением и состоянием робота

| Команды управления движением робота | Команды управления состоянием робота |
| --- | --- |
| w – ехать вперед; b – посылать сигнал; пробел – останов; s – ехать назад; a – ехать налево; d – ехать направо; W – шаг вперед; S – шаг назад; A – шаг налево; D – шаг направо. | 1 – поиск еды; 2 – есть; 3 – убегать; 4 – поиск тени; 5 – спать; 6 – двигаться к препятствию; 7 – гулять; 0 – стоять. |

Входные данные:

Конфигурационный файл experiment.ini. Параметры для проведения эксперимента:

- коэффициент эмоций (задано 0.2);

- коэффициент отклика (задано 0.2);

- период записи в лог-файл (задано 500 мс).

Топик msg_emoter::senneed

Табл. 8.2.

| Поле |  |
| --- | --- |
| int32 need_food | потребность в еде |
| int32 need_comfort | потребность в комфорте |
| int32 need_save | потребность в безопасности |
| int32 sen_food | сенсор еды |
| int32 sen_obstacle | сенсор движения к препятствию |
| int32 sen_danger | опасность |
| int32 sen_hungry | голод |
| int32 sen_excit | возбуждение |
| int32 sen_inhibit | торможение |
| int32 sen_reflex | рефлексы робота |

Топик msg_emoter::proc

Табл. 8.3.

| Поле |  |
| --- | --- |
| int32 id | id агента |
| int32 proc | выбор состояния автомата |
| int32 arg | аргументы (1, 2, 3, 4) |
| int32 arg2 | аргумент |
| int32 arg3 | аргумент |
| int32 arg4 | аргумент |

- Приложение 1. Особенности симуляции

1. Сколько агентов реально моделировать

Реально вразумительные результаты можно получить при моделировании не более 50 агентов.

Основные ограничения:

А) Долгое прорисовывание. Turtleграфика очень медленная. Надо переписывать модуль визуализации.

Б) Геометрические алгоритмы реализованы на Python и работают медленно. Особенно медленно работает суперлокатор.

В) Большой поток сообщений.

Г) Отсутствие распараллеливания.

2. Обработка столкновений

Агент не должен проезжать сквозь других агентов и стены. Конфликты разрешаются на уровне определения занятости клеток.

Отсюда ограничения:

А) Агентов нельзя располагать в одной клетке, хотя иногда хочется.

Б) В системе моделирования отсутствует понятие формы объекта. Есть лишь занятая/свободная клетка.

3. Эмуляция распознавания типов объектов и обмен сигналами

Возможна симуляция различных типов объектов (лидер, фуражир, пища и т.д.), а также снабжать агента уникальным id. Для этого:

А) Агент может быть источником сигнала на любом уровне.

Б) Сигнал кодируется целым числом и может интерпретироваться произвольным образом.

В) Агент должен иметь соответствующий приемник.

Этот механизм позволяет осуществлять обмен произвольными сигналами (коммуникацию) между агентами. Вплоть до рассылки сообщений от одного агента ближайшим агентам вокруг. Вопрос в длине сообщения, которое ограничено целым числом.

4. Невозможность распознавание поз

Позы (координаты, ориентация) объектов распознать по-честному нельзя. Можно устроить трюк, вытащив информацию о любом агенте извне.

Например, сенсор "POSITION" содержит координаты и угол ориентации агента. Но такой подход плох в силу неестественности. Лучше воспользоваться показаниями сенсоров, так будет честнее, хотя и не столь информативно.

«Честный робот» не обязан знать свое местоположение. Угол ориентации  да (теоретически робот может иметь на борту компас).

5. Статическая карта препятствий

Для этого используется утилита map2ctl.py.

6. Информация о позиции агента

Содержится в сенсоре "POSITION":

(x,y,a) = agent.GetSens("POSITION")

7. Дискретность позиций агентов

Непрерывное пространство поз объектов не поддерживается.

KVORUM работает только с дискретными позициями – клетками. Угол ориентации – от 0 до 360°. Если сделать поле 500x500, что будет уже достаточно гладко.

8. Поддержка Twist-команд

Можно определять скорость движения агента, задавая ее линейную и угловую составляющие в 2D пространстве (в непрерывной форме).

r.SetVSpeed(vlin, vang)

- Приложение 2. Утилиты

- Утилита map2ctl.py

Создание по описанию поля field.map файлов map.ctl и env.ctl

`rospack find kvorum2`/utils/map2ctl.py field.map map.ctl env.ctl

- Приложение 3. Полезные вещи для проведения экспериментов

Показатели:

1. Дисперсия (variance), среднеквадратическое отклонение (standard deviation).

2. Подсчет необходимого количества экспериментов, доверительные уровни и интервалы.

Особенности управления:

1. Обобщенные поведенческие процедуры (The generalized behavioural procedures)

2. Иерархия автоматного управления

- Приложение 4. Кратко о переходе на KVORUM2

Kvorum2 перестал базироваться на архитектуре TMU и соответствующем протоколе RCx.

1. Во всех файлах kvorum заменяется на kvorum2

В том числе - в файлах .m, .v: надо заменить kvorum на kvorum2

2. Изменения в топиках:

A) Единый пакет топиков. Все лежит здесь:

/src/kvorum2/msg/msg

B) Изменились структур топиков (ans, sensors...)

3. Удаление модулей

A) Убран модуь tmubase. Остался один tmurobot (все переехало туда).

B) Убран модуль rcproto. Все коды команд переехали в gdic.

4. Описание сенсоров (в конфигурации)

A) Сенсоры имеют имена

B) Сенсоры хранятся в едином словаре SENSORS. Никаких указаний "контроллеров" и индексов.

C) Добавление сенсоров: функция A.AddSens()

D) Номенклатура сенсоров не ограничена. Суперлокаторов может быть много.

5. Чтение сенсорных данных

A) Запрос сенсоров:

Вместо

r.RequestAllSensors(immediate=True, ...)

вызывается

r.RequestSensors(sensorlist)

sensorlist – Запрос значений сенсоров с именами из заданного списка. Если sensorlist== None, то запрашиваются все сенсоры.

B) Получение значения сенсора:

r.GetSensor(sensorname)

Можно и так:

r.agent.SENSORS[sensorname]

SENSORS – это словарь значений сенсоров.

C) Вывод значений сенсоров. Можно указывать конкретные имена:

ShowStatus(sensors_list)

6. Регистры теперь не поддерживаются

Вместо них - внутренние сенсоры

SENSORS['POSITION'] – позиция робота в модельной среде

SENSORS['ENCODER_LEFT'], SENSORS['ENCODER_RIGHT'] – энкодеры

Новый метод:

def Position(self): return int(self.GetX()), int(self.GetY()), int(self.GetAng())

Возвращает x, y, a

def GetX(self): return self.pos[0]

def GetY(self): return self.pos[1]

def GetAng(self): return self.pos[2] % 360

7. Изменения в интерфейсе tmu

A) В TRobot добавлены поля для работы с автоматом

B) Подписывание на нужные топики. Вместо rospy.Subscriber(...)..., rospy.Publisher(...) используется функция

tmu.InitUsersTopics(len(Agents))

C) Имена топиков лежат в модуле gdic

D) Создание роботов – без второго аргумента

r = tmu.TRobotBase(a)

старый вариант:

r = tmu.TRobotBase(a, pub_cmd)

8. Неподдерживаемые команды

CMD_GET_ALL_REG

CMD_GET_REG

CMD_GET_ALL_REG

CMD_GET_USR_DATA

CMD_GET_I2C_DATA

CMD_F_GET_SUPER_LOCATOR

CMD_GET_I2C_DATA

- Приложение 5. Рекомендуемая структура

При создании Кворум пакета, рекомендуется следующая структура скриптов запуска:

- demo.v / run_viz

- demo.m / run_model

- demo.model / run_control

- demo.py / control script (основные "мозги" или интерфейс к ним)

Наполнение скриптов похожее для любых пакетов (кроме скрипта управления), меняться должен в основном путь к пакету с управляющим кодом и конфигурацией. Все остальные скрипты должны указываться относительно соответствующих пакетов.

Пример скрипта для примера 01-simple-movement, demo.model:

KVORUM_DIR=`rospack find kvorum2`

CFGDIR=$KVORUM_DIR/../usr/examples/01-simple-movement/config

MODEL_DIR=$KVORUM_DIR/../usr/examples/01-simple-movement/

$MODEL_DIR/demo.py $CFGDIR/env.ctl $CFGDIR/map.ctl $CFGDIR/agents.ctl

Пример скрипта для примера kvorum2_bio_group_follow, run_model:

#!/bin/bash

KVORUM_DIR=`rospack find kvorum2`

CFGDIR=`rospack find kvorum2_bio_group_follow`/config

$KVORUM_DIR/kvorum_m/mmain.py $CFGDIR/env.ctl $CFGDIR/map.ctl $CFGDIR/agents.ctl

В ней нет относительных путей, а каждый скрипт запускается вручную в отдельном окне, что полезно для отладки, когда они вылетают (иначе окно закрывается и ошибки не видно), и запуска с помощью rosrun / roslaunch из любой директории.

Также имена директорий catkin пакетов должны совпадать с именами самих пакетов.

- Полезные ссылки

https://roboticsbackend.com/ros-import-python-module-from-another-package/