Видео и работа с ArUco-маркерами

02.03.2023

# Установка OpenCV

pip install opencv-contrib-python

Для Rasbperry Pi (если AttributeError: module 'cv2.cv2' has no attribute 'aruco'):

pip uninstall opencv-python

pip uninstall opencv-contrib-python

pip install opencv-contrib-python

rosrun uvc_camera uvc_camera_node _device:=/dev/video0

rosrun image_view image_view image:=/image_raw

#### Ссылки

https://waksoft.susu.ru/2020/03/25/dopolnennaya-realnost-s-markerami-aruco-v-opencv/

https://coderoad.ru/51584562/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-ArUco-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9

https://russianblogs.com/article/1808360908/ - статья про калибровку камеры

http://wiki.ros.org/cv_bridge/Tutorials/ConvertingBetweenROSImagesAndOpenCVImagesPython

# Видео libuvc_camera

- Установить libuvc

sudo apt install libuvc*

- Установить libuvc-dev

sudo apt install libuvc-dev

- Обновить (Clone)

https://github.com/ros-drivers/libuvc_ros

- Пересобрать пакеты

catkin_make

lsusb -v

In /etc/udev/rules.d/99-uvc.rules, to give every user camera access:

99-uvc.rules

# UVC cameras

SUBSYSTEMS=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTRS{idVendor}=="0c45", ATTRS{idProduct}=="6710", MODE="0666"

# ^ Change the vendor and product IDs to match your camera.

sudo chmod o+w /dev/bus/usb/001/024 <-- where 024 is port# from the error code

Запуск:

rosrun libuvc_camera camera_node

#### Ссылки

https://wiki.ros.org/libuvc_camera

# Калибровка камеры для распознавания ArUco-маркеров

#### Этап 1. Запуск Raspberry Pi

Запустить в нормальном автономном оконном режиме.

Рабочий каталог с множеством утилит: \src\yy_ctl\ctl\scripts\aruco\

#### Этап 2. Создание множества снимков маркировочной (шахматной) доски

С помощью vcap.py (\src\yy_ctl\ctl\scripts\aruco\) сделать несколько снимков шахматной доски калибруемой камерой. Запуск (vcap.sh):

./vcap.py -d /dev/video0 -r 640 -c 480 -o ./images/calibrate

Клавиша "пробел" – сделать снимок, Esc – выход.

Результаты работы (снимки) будут размещены в ./images/calibrate

#### Этап 3. Формирование матриц

Утилита создания калибровочных матриц calibr.py на входе принимает изображения (шахматной доски 8х8), на выходе формирует 2 файла.

Запустить calibr.py (скрипт calibr.sh), который сформирует матрицы для aruco-server.

./calibr.py -r 8 -c 8 -o ./cfg/outp --img "./images/calibrate/8x8lit/*.jpg"

Параметры:

-r 8 - количество клеток по вертикали

-c 8 - количество клеток по горизонтали

-o ./cfg/outp - имя выходного каталога и файла

--img "./images/calibrate/*.png" - имя входного каталога и маска файлов.