Слайд 2:

Развитие робототехники  хорошая экспериментальная база есть не у всех  нужны унифицированные решения удаленного доступа к оборудованию  + необходимость разнородности.

Слайд 3:

Решения существуют, но имеют существенные ограничения. Главное – ориентированы на отдельных роботов. Анализ  требования Тем самым – гипотеза.

Слайды 4-5: читать кратко

Слайд 6:

Идея «тонкое устройство – умный сервер»

Есть сервер – множество функций-модулей  клиенты отправляют абстрактные унифицированные команды  сервер переводит и распределяет команды в интерфейсы понятные устройствам  транспортный уровень пересылает по wifi на платы esp-32, которыми оборудованы все устройства  а те отправляют напрямую в контроллер устройства. Телеметрия наоборот.

Слайд 7:

Клиент-сервер  разработанный в работе протокол  общение пакетами json по постоянному соединению WebSocket  безопасность от подключения злоумышленника предусмотрена специальными заголовками, которые содержат логин + пароль  доступ только у зарегистрированных на сервере пользователей

Мост ESP – простой шлюз, который обменивает данные между wifi и контроллером устройства  одна и та же прошивка для разных устройств  очень простой элемент системы + некоторые оптимизации чтобы добиться «пропускной способности»

Сервер-ESP  сервер переводит унифицированные команды пользователя в пакеты понятные конкретному устройству  переносит их на ESP по wifi  унификация решена средствами серверной абстракции, а не ограничениями на подключаемые устройства.

Слайд 8:

- Сетевой модуль  связь с клиентом

- Модуль контроля  проверка правомерности полученной команды для устройства

- Планировщик команд  реализация приоритетной очереди исполнения (будет дальше)

- Драйверы устройств  центральное место системы  модуль отвечает за переводы унифицированных команд на язык понятный каждому типу устройства  тем самым подключение нового типа устройства сводится к написанию драйвера

- Супервизор  следит за необходимыми серверу процессами

- Модуль групповых операций  реализует сложные скоординированные сценарии над всей группой роботов лаборатории (будет дальше)

- Модуль телеметрии  отвечает за доставку состояния роботов клиенту лаборатории

Слайд 9:

Очередь с приоритетами  система реализует управление приоритетными очередями команд для каждого устройства  это нужно чтобы можно было встраиваться в заготовленный порядок управления ну например для экстренной остановки (просто команда с большим приоритетом)

Механизм потоковой доставки команд  цель решить проблему нестабильного канала связи между устройствами и сервером  Идея в том, что отправляем целевое состояние постоянно с некоторой частотой пока команды должна выполняться  потом хвост остановки  если пропали пакеты, то не страшно  (пример с командой move)

Слайд 10:

Пример комплексного группового сценария  задача – хотим чтобы все роботы вернулись из своих текущих положений в свои «дома»  для начала хотим понимать в каждый момент времени где находится каждый робот – аруко маркеры + распознающие камеры – дает нам координаты и угол  данные могу быть не точные – фильтруем сигма-точечным фильтром калмана опираясь на модель  задача позиционирования решена - строим маршруты А*  движение - П-регулятор повернуться в сторону следующей опорной точки маршрута и ехать до нее.

Слайд 11-13: читать